Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»

КУРСОВАЯ РАБОТА по курсу "Микропроцессорные системы"

Проектирование микропроцессорной системы на базе МК i8051 Аппаратная часть

Выполнил: Судьбинин Н.А. Группа: Аэ-21-23 Вариант: 11 Дата: 07.10.26

Проверил: Михалин С.Н. Дата:

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| --- | --- |
| 1. Разработка аппаратной части | 4 |
| 1.1. Разработка структурной и функциональной схем | 4 |
| 1.2. Разработка микропроцессорного устройства | 5 |
| 1.3. Разработка панели управления | 8 |
| 1.4. Разработка двухпортового буфера | 10 |
| 1.5. Разработка интерфейсных устройств ввода-вывода | 13 |
| 1.6. Повышение помехоустойчивости МПС | 14 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 15 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А. Перечень элементов | 16 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Схема электрическая принципиальная | 17 |

# ВВЕДЕНИЕ

Целью курсовой работы является приобретение навыков разработки микропроцессорных систем (МПС) и оформления документации на примере проектирования системы управления объектом. МПС принимает информацию {X} об объекте управления от датчиков, вырабатывает управляющие воздействия {Y} в соответствии с заданным алгоритмом управления и подаёт их на исполнительные механизмы.

В качестве основы для построения МПС выбран микроконтроллер (МК) семейства MCS-51 — AT89S53, который реализует задачи микропроцессорного модуля. Оперативную память образуют внутреннее ОЗУ МК и внешнее двухпортовое статическое ОЗУ IDT7005, в котором организуется кольцевой буфер. Постоянная память и контроллер прерываний — внутренние узлы МК. Устройства ввода-вывода — выводы портов МК, второй порт буфера и 8-разрядный выходной регистр. Пульт управления — матричная клавиатура и семисегментный индикатор.

В работе в соответствии с ЕСКД разработаны структурная, функциональная и принципиальная электрические схемы МПС (вариант 11, группа Аэ-21-23), выполнены расчёты элементов сопряжения и построены временные диаграммы обмена МК с буфером.

Разрабатываемая система на микроконтроллере AT89S53 принимает от внешнего устройства поток восьмиразрядных отсчётов X2, складывает их в кольцевой буфер на двухпортовой памяти IDT7005, а с пульта получает цифру X1 и по ним выдаёт на выходной регистр сигнал Y2 = (21 + 11 + X1 + X2) mod 256 со стробом длительностью 1751 мкс на выводе P1.5. Кроме этого, клавишей «Тест» формируется строб Y1 на P1.4 длительностью 313 мс, а нажатый символ держится на индикаторе 2,745 с. Особенности моего варианта (Аэ-21, M = 11): клавиатура 3×4 (три столбца, четыре строки), индикатор с общим катодом, буфер на 1910 байт выбирается выходом Y7 дешифратора 74HC138, регистр Y2 — выходом Y2, индикатор — Y1, клавиатура — Y3.

# 1. Разработка аппаратной части

## 1.1. Разработка структурной и функциональной схем

Структурная схема МПС (рисунок 1) задана техническим заданием и состоит из микропроцессорного модуля MPM, оперативного и постоянного запоминающих устройств RAM и ROM, устройств ввода-вывода IOU (входные сигналы X, выходные Y), контроллера прерываний IC и пульта управления CPAN, соединённых общей шиной.

Рис. 1. Структурная схема МПС

- MPM — микроконтроллер AT89S53, 12 МГц, выполняет программу управления;

- RAM — внутреннее ОЗУ МК (переменные, указатели и флаги буфера, стек) и внешнее двухпортовое ОЗУ IDT7005 (кольцевой буфер сигнала X2);

- ROM — внутренняя флэш-память программ МК (12 Кбайт);

- IC — система прерываний МК: INT0 (клавиатура), INT1 (строб X2), таймеры 0 и 1;

- IOU — выводы портов МК (стробы Y1, Y2), второй порт буфера (ввод X2), выходной регистр Y2;

- CPAN — матричная клавиатура 3×4 и семисегментный индикатор.

Функциональная схема (рисунок 2) показывает, какими микросхемами реализованы блоки и как они связаны. Младший байт адреса и данные передаются по порту P0 и фиксируются защёлкой DD3 по сигналу ALE; старшие разряды адреса выдаёт порт P2. Три старших разряда A13–A15 поступают на дешифратор DD4, выходы которого Y0…Y7 — сигналы выбора (CS) внешних устройств; дешифратор работает только при CS_EN = P3.4 = 1.

Рис. 2. Функциональная схема МПС

Распределение ресурсов микроконтроллера приведено в таблице 1.

Таблица 1 — Распределение ресурсов микроконтроллера

| Ресурс | Назначение |
| --- | --- |
| P0 | мультиплексированная шина: младший байт адреса A0–A7 / данные D0–D7 |
| P2.0–P2.4 | адрес A8–A12 (буфер 8 Кбайт — 13 разрядов) |
| P2.5–P2.7 | адрес A13–A15 — входы A0–A2 дешифратора |
| P1.4 | строб Y1 (активный 0), 313 мс |
| P1.5 | строб сопровождения Y2 (активный 0), 1751 мкс |
| P3.2 (INT0) | прерывание клавиатуры |
| P3.3 (INT1) | прерывание от строба X2 |
| P3.4 | CS_EN — разрешение дешифратора адреса |
| P3.6, P3.7 | WR, RD — стробы записи и чтения внешней памяти |
| Таймер 0 | отсчёт T1 = 313 мс и T3 = 2,745 с (тик 1 мс) |
| Таймер 1 | отсчёт T2 = 1751 мкс |
| Внутреннее ОЗУ | указатели буфера «голова» 51h, «хвост» 53h; флаги пустоты 21h.3 и переполнения 24h.0; стек с 08h |

## 1.2. Разработка микропроцессорного устройства

Схема микропроцессорного устройства приведена на рисунке 3. Тактовая частота задаётся кварцевым резонатором ZQ1 на 12 МГц; машинный цикл МК равен 12 периодам генератора, т. е. 1 мкс. Конденсаторы C1, C2 выбраны по рекомендации производителя МК (30 пФ ± 10 пФ) [1].

Рис. 3. Схема микропроцессорного устройства

Сброс МК выполняется RC-цепью C3–R1: при включении питания конденсатор заряжается через резистор, и на входе RST держится высокий уровень. По документации [1] для сброса достаточно высокого уровня на RST в течение двух машинных циклов при работающем генераторе. Постоянная времени цепи:

τ = R · C = 10 кОм · 10 мкФ = 100 мс

что многократно превышает 2 мкс и время запуска кварцевого генератора, поэтому сброс надёжен. Вывод EA подключён к +5 В — программа выполняется из внутренней памяти; PSEN не используется.

Защёлка DD3 (74AC573) фиксирует младший байт адреса с порта P0 по спаду ALE; дальше по P0 передаются данные. Выбор внешних устройств выполняет дешифратор DD4 (74HC138, рисунок 4): на входы A0–A2 поданы разряды адреса A13–A15, входы Ē0 и Ē1 соединены с общим проводом, вход E2 — с выводом CS_EN (P3.4). Номер выхода дешифратора для каждого устройства задан вариантом (таблица 2).

Рис. 4. Дешифратор адреса внешних устройств

Таблица 2 — Назначение выходов дешифратора

| Выход | Устройство | Окно адресов |
| --- | --- | --- |
| Y0 | не используется | 00h–1FFFh |
| Y1 | Индикатор | 2000h–3FFFh |
| Y2 | Регистр Y2 | 4000h–5FFFh |
| Y3 | Клавиатура | 6000h–7FFFh |
| Y4 | не используется | 8000h–9FFFh |
| Y5 | не используется | 0A000h–0BFFFh |
| Y6 | не используется | 0C000h–0DFFFh |
| Y7 | Буфер (IDT7005) | 0E000h–0FFFFh |

Назначение выводов микроконтроллера приведено в таблице 3, карта адресного пространства — в таблице 4.

Таблица 3 — Назначение выводов микроконтроллера

| Вывод | Обозначение | Назначение | Режим |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.0 | не используется | — |
| 2 | P1.1 | не используется | — |
| 3 | P1.2 | не используется | — |
| 4 | P1.3 | не используется | — |
| 5 | P1.4 | строб Y1 | выход |
| 6 | P1.5 | строб Y2 | выход |
| 7 | P1.6 | не используется | — |
| 8 | P1.7 | не используется | — |
| 9 | RST | сброс (RC-цепь) | вход |
| 10 | P3.0 (RXD) | не используется | — |
| 11 | P3.1 (TXD) | не используется | — |
| 12 | P3.2 (INT0) | прерывание клавиатуры | вход |
| 13 | P3.3 (INT1) | прерывание от строба X2 | вход |
| 14 | P3.4 (T0) | CS_EN — разрешение дешифратора | выход |
| 15 | P3.5 (T1) | не используется | — |
| 16 | P3.6 (WR) | строб записи внешней памяти | выход |
| 17 | P3.7 (RD) | строб чтения внешней памяти | выход |
| 18 | XTAL2 | кварцевый резонатор | — |
| 19 | XTAL1 | кварцевый резонатор | — |
| 20 | GND | общий провод | — |
| 21 | P2.0 | адрес A8 | выход |
| 22 | P2.1 | адрес A9 | выход |
| 23 | P2.2 | адрес A10 | выход |
| 24 | P2.3 | адрес A11 | выход |
| 25 | P2.4 | адрес A12 | выход |
| 26 | P2.5 | адрес A13 → дешифратор, вход A0 | выход |
| 27 | P2.6 | адрес A14 → дешифратор, вход A1 | выход |
| 28 | P2.7 | адрес A15 → дешифратор, вход A2 | выход |
| 29 | PSEN | не используется (программа во внутренней памяти) | — |
| 30 | ALE | строб защёлки младшего байта адреса | выход |
| 31 | EA | подключён к +5 В | вход |
| 32 | P0.7 | адрес A7 / данные D7 | вход/выход |
| 33 | P0.6 | адрес A6 / данные D6 | вход/выход |
| 34 | P0.5 | адрес A5 / данные D5 | вход/выход |
| 35 | P0.4 | адрес A4 / данные D4 | вход/выход |
| 36 | P0.3 | адрес A3 / данные D3 | вход/выход |
| 37 | P0.2 | адрес A2 / данные D2 | вход/выход |
| 38 | P0.1 | адрес A1 / данные D1 | вход/выход |
| 39 | P0.0 | адрес A0 / данные D0 | вход/выход |
| 40 | VCC | питание +5 В | — |

Таблица 4 — Карта адресного пространства

| Диапазон адресов | Область | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 0000h–2FFFh | Память программ (внутренняя флэш, 12 Кбайт) | программа управления |
| 00h–7Fh | Внутреннее ОЗУ, прямая и косвенная адресация | банк регистров 0, стек с 08h, биты 20h–2Fh (флаги), переменные с 30h |
| 80h–FFh | Внутреннее ОЗУ (косвенная адресация) / SFR (прямая) | регистры специальных функций |
| 00h–1FFFh | Внешняя память данных (movx), окно Y0 | не используется |
| 2000h–3FFFh | Внешняя память данных (movx), окно Y1 | Индикатор (Y1) |
| 4000h–5FFFh | Внешняя память данных (movx), окно Y2 | Регистр Y2 (Y2) |
| 6000h–7FFFh | Внешняя память данных (movx), окно Y3 | Клавиатура (Y3) |
| 8000h–9FFFh | Внешняя память данных (movx), окно Y4 | не используется |
| 0A000h–0BFFFh | Внешняя память данных (movx), окно Y5 | не используется |
| 0C000h–0DFFFh | Внешняя память данных (movx), окно Y6 | не используется |
| 0E000h–0FFFFh | Внешняя память данных (movx), окно Y7 | Буфер (IDT7005) (Y7) |

## 1.3. Разработка панели управления

Клавиатура (рисунок 5) — матрица 3×4 из 12 кнопок. Столбцы Col1…Col3 задаются 4-разрядным регистром DD2 (74HC173), который записывается по адресу клавиатуры; сброс регистра подключён к RST, поэтому после включения все столбцы в нуле. Строки Row1…Row4 через повторитель DD8 (74AC244) читаются на шину данных; элемент «И» DD7 объединяет строки и формирует сигнал прерывания INT0 при нажатии любой клавиши. Диоды КД521А в цепях столбцов исключают замыкание выходов регистра при одновременном нажатии нескольких клавиш.

Рис. 5. Схема подключения клавиатуры

Каждая строка подтянута к питанию резистором R1 = 2 кОм (R2–R5) и соединена со входом через резистор R2 = 10 кОм (R6–R9); конденсатор C (C16–C19) вместе с R2 образует фильтр, подавляющий дребезг контактов. По методическим указаниям постоянная фильтра должна перекрывать время дребезга: 3·R2·C ≥ Tдр, где Tдр = 5 мс (ТЗ). Отсюда:

C ≥ T_др / (3 · R2) = 5·10⁻³ с / (3 · 10·10³ Ом) = 166,7 нФ

Выбран конденсатор К10-17Б 220 нФ ±10 % (C16–C19) — ближайший больший номинал. Ток через нажатую кнопку:

I = Vcc / R1 + Vcc / R2 = 5 В / 2 кОм + 5 В / 10 кОм = 2,5 мА + 0,5 мА = 3 мА

Мощность, рассеиваемая резистором R1 при удержании кнопки: P = Vcc² / R1 = (5 В)² / 2 кОм = 12,5 мВт — достаточно резисторов МЛТ-0,125. Коды клавиш (табл. 3 ТЗ) и их положение в матрице приведены в таблице 5.

Таблица 5 — Коды клавиш

| Клавиша | Столбец | Строка | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| «0» | Col1 | Row4 | 0 |
| «1» | Col1 | Row1 | 1 |
| «2» | Col2 | Row1 | 2 |
| «3» | Col3 | Row1 | 3 |
| «4» | Col1 | Row2 | 4 |
| «5» | Col2 | Row2 | 5 |
| «6» | Col3 | Row2 | 6 |
| «7» | Col1 | Row3 | 7 |
| «8» | Col2 | Row3 | 8 |
| «9» | Col3 | Row3 | 9 |
| «Т» | Col2 | Row4 | 10 («Тест») |
| «С» | Col3 | Row4 | 11 («Сброс») |

Индикатор (рисунок 6) — семисегментный FYS-5612AX с общим катодом — сегмент горит при высоком уровне. Код символа записывается в регистр DD11 (74AC573), который защёлкивает его по окончании записи (Load = ИЛИ-НЕ(CS, WR), элемент DD5); выходы регистра через токоограничивающие резисторы управляют сегментами (статическая индикация: МК не тратит время на обновление).

Рис. 6. Схема подключения индикатора

Сопротивление резистора сегмента (второй закон Кирхгофа, методические указания):

R = (Vcc − U_VD − U_OL) / I_VD ≥ (5,25 В − 2,0 В − 0 В) / 10 мА = 325 Ом

где Vcc = 5,25 В — напряжение питания с допуском +5 %; UVD = 2,0 В — прямое напряжение сегмента FYS-5612 [3]; UOL = 0 — падение на выходе регистра в худшем случае; IVD = 10 мА — ток сегмента, не превышающий нагрузочной способности линии (ТЗ: не более 10 мА). Выбран ближайший больший номинал ряда E24 — 330 Ом (R10–R17, МЛТ-0,125 330 Ом ±5 %). Мощность резистора P = I² · R = (10 мА)² · 330 Ом = 33 мВт.

Коды символов (табл. 2 ТЗ) приведены в таблице 6.

Таблица 6 — Коды символов индикатора

| Символ | Код | dp | g | f | e | d | c | b | a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3Fh | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 06h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 5Bh | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 4Fh | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 66h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 6Dh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 7Dh | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 07h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 7Fh | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 6Fh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E | 79h | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| выкл | 00h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 1.4. Разработка двухпортового буфера

Кольцевой буфер сигнала X2 организован во внешнем двухпортовом статическом ОЗУ IDT7005 (DD10, 8 Кбайт × 8, рисунок 7). Объём буфера по варианту V = 1910 байт; для адресации нужно 11 разрядов (211 = 2048 ≥ 1910), в схеме подключены все 13 адресных входов A0–A12, буфер занимает ячейки 0E000h–0E775h окна Y7. Микросхема работает в режиме ведомой (M/S = 0), сигналы BUSY не используются.

Буфер обеспечивает независимый доступ внешнего устройства (ТЗ, разд. 2.1, п. 6): порты ОЗУ работают одновременно и не мешают друг другу. Левый порт целиком отдан МК: адрес A0–A12 с шины, данные D0–D7 — шина P0, выбор CE — выход Y7 дешифратора (CS_buf), OE — RD, R/W — WR; через него МК и читает отсчёты из кольца, и записывает их туда (процедура доступа к буферу, табл. 1 ТЗ). Правый порт целиком выведен на отдельный разъём доступа к буферу (ТЗ, разд. 2.1, п. 9): адрес A0R–A12R, данные I/O0R–I/O7R и строб записи низкого уровня, который подаётся на R/W правого порта; CE правого порта подключён к общему проводу, OE — к питанию (порт только пишет). Внешнее устройство выставляет адрес ячейки обмена 0FFFFh, отсчёт X2 и строб; тот же строб поступает на вход прерывания INT1 МК. Прерывание срабатывает по спаду строба, а ОЗУ запоминает байт по его фронту, поэтому обработчик сначала дожидается конца строба (вывод прерывания снова в 1) и только потом читает ячейку обмена через левый порт и кладёт отсчёт в кольцо 0E000h–0E775h процедурой записи, сдвигая указатель «голова» и обновляя флаги пустоты и переполнения. Указатели и флаги целиком ведёт МК.

Рис. 7. Подключение кольцевого буфера

Оба порта IDT7005 включены параллельно по адресу и выборке: на них приходят одни и те же линии A0–A12 с шины МК и общий сигнал CS_buf (выход Y7 дешифратора), поэтому ячейку для обмена всегда задаёт микроконтроллер. Когда внешнее устройство выставило отсчёт X2 на разъём (это шина данных правого порта), оно дёргает строб, который приходит на вход INT1. В обработчике INT1 МК загружает в DPTR адрес «головы» и выполняет movx @DPTR,A: сигнал WR приходит на R/W правого порта, и в ячейку записывается байт с разъёма, а не содержимое аккумулятора — левый порт в это время ничего не пишет, у него R/W постоянно в единице, и МК через него только читает по RD. После записи МК сам сдвигает «голову» на следующую ячейку (после последней — на первую) и сбрасывает флаг пустоты; «хвост» двигает процедура чтения, когда отсчёт X2 берётся для расчёта Y2, а при переполнении — та же процедура записи, выбрасывая самый старый отсчёт.

Временные диаграммы обмена МК с буфером (чтение и запись командами movx) приведены на рисунках 8 и 9; параметры — по документации AT89S53 для кварца 12 МГц [1] (таблица 7).

Рис. 8. Временная диаграмма чтения из буфера (movx A, @DPTR)

Рис. 9. Временная диаграмма записи в буфер (movx @DPTR, A)

Таблица 7 — Временные параметры шины AT89S53 при 12 МГц [1]

| Параметр | Обозначение | Значение, нс |
| --- | --- | --- |
| Адрес действителен до спада ALE | tAVLL | ≥ 43 |
| Удержание адреса после спада ALE | tLLAX | ≥ 48 |
| Спад ALE — спад RD/WR | tLLWL | 200…300 |
| Длительность импульса RD | tRLRH | ≥ 400 |
| Спад RD — данные действительны | tRLDV | ≤ 252 |
| Удержание данных после RD | tRHDX | ≥ 0 |
| Длительность импульса WR | tWLWH | ≥ 400 |
| Данные действительны до фронта WR | tQVWH | ≥ 433 |
| Удержание данных после WR | tWHQX | ≥ 33 |

Требования ОЗУ IDT7005S55 к сигналам шины [2] сопоставлены с тем, что обеспечивает МК при 12 МГц (таблица 8). Время, которое МК даёт ОЗУ, получено из параметров таблицы 7: адрес выставляется не позже чем за tAVLL + tLLWL = 43 + 200 = 243 нс до спада RD/WR, данные при чтении МК принимает через tRLDV = 252 нс после спада RD.

Таблица 8 — Сравнение времён шины МК и IDT7005S55

| Операция | Требование ОЗУ [2] | Обеспечивает МК | Запас, нс |
| --- | --- | --- | --- |
| Чтение: выдача данных после OE | tAOE ≤ 30 нс | tRLDV = 252 нс | 222 |
| Чтение: выдача данных после адреса | tAA ≤ 55 нс | 243 + 252 = 495 нс | 440 |
| Запись: длительность импульса | tWP ≥ 40 нс | tWLWH ≥ 400 нс | 360 |
| Запись: данные до конца записи | tDW ≥ 30 нс | tQVWH ≥ 433 нс | 403 |
| Запись: удержание данных | tDH ≥ 0 | tWHQX ≥ 33 нс | 33 |
| Запись: адрес до начала записи | tAS ≥ 0 | tAVLL + tLLWL ≥ 243 нс | 243 |

Все требования ОЗУ выполняются с запасом в несколько раз: память отвечает за 30–55 нс, а МК отводит на обмен сотни наносекунд. Такты ожидания не требуются (у МК семейства MCS-51 их и нет), буфер IDT7005 подключается к шине МК напрямую.

## 1.5. Разработка интерфейсных устройств ввода-вывода

Сигнал X1 вводится с клавиатуры (подраздел 1.3), сигнал X2 — через второй порт буфера (подраздел 1.4). Сигнал Y1 — программно формируемый строб низкого уровня длительностью T1 = 313 мс на выводе P1.4 (отсчёт — таймер 0). Сигнал Y2 = (21 + 11 + X1 + X2) mod 256 при X1 ≠ 0 (иначе 0) записывается в 8-разрядный регистр DD6 (74AC573, рисунок 10), выбираемый выходом Y2 дешифратора; регистр защёлкивает данные по окончании записи (Load = ИЛИ-НЕ(CS, WR), элемент DD5) и держит предыдущее значение до новой записи. Каждая запись сопровождается стробом низкого уровня длительностью T2 = 1751 мкс на выводе P1.5 (таймер 1).

Рис. 10. Выходной регистр Y2 и разъёмы

Все выходы МК нагружены только входами микросхем КМОП (единицы микроампер), поэтому ограничение ТЗ на нагрузку линии порта (не более 10 мА) выполняется с большим запасом.

## 1.6. Повышение помехоустойчивости МПС

По ТЗ (п. 2.1, пункт 10) у выводов питания каждого корпуса микросхем установлен керамический конденсатор 33 нФ (C5–C15, К10-17Б 33 нФ ±10 %), на входе цепи питания — электролитический конденсатор 470 мкФ (C4, К50-35 16 В 470 мкФ), рисунок 11. Керамические конденсаторы подавляют высокочастотные импульсные помехи при переключении КМОП-микросхем, электролитический — низкочастотные пульсации источника.

Рис. 11. Цепь питания и фильтрующие конденсаторы

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- AT89S53. 8-bit Microcontroller with 12K Bytes Flash : datasheet. — Текст : электронный // Microchip Technology (Atmel) : [сайт]. — URL: https://www.microchip.com (дата обращения: 07.10.26).

- IDT7005S/L. High-Speed 8K x 8 Dual-Port Static RAM : datasheet. — Текст : электронный // Renesas Electronics (IDT) : [сайт]. — URL: https://www.renesas.com (дата обращения: 07.10.26).

- FYS-5612AX / FYS-5612BX. 0.56” Single Digit Numeric Display : datasheet. — Текст : электронный // Foryard Optoelectronics : [сайт]. — URL: https://www.foryard.com (дата обращения: 07.10.26).

- SN74HC138. 3-Line to 8-Line Decoders/Demultiplexers : datasheet. — Текст : электронный // Texas Instruments : [сайт]. — URL: https://www.ti.com (дата обращения: 07.10.26).

- 74AC573. Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs : datasheet. — Текст : электронный // onsemi : [сайт]. — URL: https://www.onsemi.com (дата обращения: 07.10.26).

- 74HC173. Quad D-type flip-flop; positive-edge trigger; 3-state : datasheet. — Текст : электронный // Nexperia : [сайт]. — URL: https://www.nexperia.com (дата обращения: 07.10.26).

- IN74AC244. Octal 3-State Noninverting Buffer/Line Driver : datasheet. — Текст : электронный // ОАО «Интеграл» : [сайт]. — URL: https://www.integral.by (дата обращения: 07.10.26).

- Техническое задание к курсовой работе по дисциплине «Микропроцессорные системы». — М. : НИУ «МЭИ», 2026. — 12 с.

- Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Микропроцессорные системы». — М. : НИУ «МЭИ», 2026. — 16 с.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень элементов

Таблица А.1 — Перечень элементов

| Поз. обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Конденсаторы |  |  |
| C1, C2 | К10-17Б 30 пФ ±10 % | 2 |  |
| C3 | К50-35 16 В 10 мкФ | 1 |  |
| C4 | К50-35 16 В 470 мкФ | 1 |  |
| C5–C15 | К10-17Б 33 нФ ±10 % | 11 |  |
| C16–C19 | К10-17Б 220 нФ ±10 % | 4 |  |
|  | Микросхемы |  |  |
| DD1 | AT89S53-24PU | 1 | Микроконтроллер |
| DD2 | 74HC173 | 1 | Регистр 4-разрядный |
| DD3 | 74AC573 | 1 | Регистр 8-разрядный |
| DD4 | 74HC138 | 1 | Дешифратор 3 на 8 |
| DD5 | 74HC02 | 1 | 4 элемента 2ИЛИ-НЕ |
| DD6 | 74AC573 | 1 | Регистр 8-разрядный |
| DD7 | 74HC21 | 1 | 2 элемента 4И |
| DD8 | IN74AC244 | 1 | Повторитель с тремя состояниями |
| DD9 | 74HC32 | 1 | 4 элемента 2ИЛИ |
| DD10 | IDT7005S55PF | 1 | Двухпортовое ОЗУ 8Кx8 |
| DD11 | 74AC573 | 1 | Регистр 8-разрядный |
|  | Индикаторы |  |  |
| HG1 | Индикатор FYS-5612AX | 1 | Общий катод |
|  | Резисторы |  |  |
| R1 | МЛТ-0,125 10 кОм ±5 % | 1 |  |
| R2–R5 | МЛТ-0,125 2 кОм ±5 % | 4 |  |
| R6–R9 | МЛТ-0,125 10 кОм ±5 % | 4 |  |
| R10–R17 | МЛТ-0,125 330 Ом ±5 % | 8 |  |
|  | Кнопки |  |  |
| SB1–SB12 | Кнопка DTSM-62N-V | 12 |  |
|  | Диоды |  |  |
| VD1–VD3 | Диод КД521А | 3 |  |
|  | Разъёмы |  |  |
| XS1 | Розетка PBS-2 | 1 | 2 конт. |
| XS2 | Розетка PBS-10 | 1 | 10 конт. |
| XS3 | Розетка PBS-11 | 1 | 11 конт. |
|  | Резонаторы |  |  |
| ZQ1 | Резонатор кварцевый HC-49S 12 МГц | 1 |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Схема электрическая принципиальная

Рис. Б.1. Схема электрическая принципиальная (группа Аэ-21-23, вариант 11, Э3)