Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»

КУРСОВАЯ РАБОТА по курсу "Микропроцессорные системы"

Проектирование микропроцессорной системы на базе МК i8051 Аппаратная часть

Выполнил: Давыдова Е.П. Группа: А-09-23 Вариант: 2 Дата: 06.10.26

Проверил: Ключанский А.А. Дата:

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| --- | --- |
| 1. Разработка аппаратной части | 4 |
| 1.1. Разработка структурной и функциональной схем | 4 |
| 1.2. Разработка микропроцессорного устройства | 5 |
| 1.3. Разработка панели управления | 8 |
| 1.4. Разработка двухпортового буфера | 10 |
| 1.5. Разработка интерфейсных устройств ввода-вывода | 13 |
| 1.6. Повышение помехоустойчивости МПС | 14 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 15 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А. Перечень элементов | 16 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Схема электрическая принципиальная | 17 |

# ВВЕДЕНИЕ

Целью курсовой работы является приобретение навыков разработки микропроцессорных систем (МПС) и оформления документации на примере проектирования системы управления объектом. МПС принимает информацию {X} об объекте управления от датчиков, вырабатывает управляющие воздействия {Y} в соответствии с заданным алгоритмом управления и подаёт их на исполнительные механизмы.

В качестве основы для построения МПС выбран микроконтроллер (МК) семейства MCS-51 — AT89S53, который реализует задачи микропроцессорного модуля. Оперативную память образуют внутреннее ОЗУ МК и внешнее двухпортовое статическое ОЗУ IDT7005, в котором организуется кольцевой буфер. Постоянная память и контроллер прерываний — внутренние узлы МК. Устройства ввода-вывода — выводы портов МК, второй порт буфера и 8-разрядный выходной регистр. Пульт управления — матричная клавиатура и семисегментный индикатор.

В работе в соответствии с ЕСКД разработаны структурная, функциональная и принципиальная электрические схемы МПС (вариант 2, группа А-09-23), выполнены расчёты элементов сопряжения и построены временные диаграммы обмена МК с буфером.

✍ ДОПИШИ (p1.intro в students/…/pz/): одним абзацем — что делает твоя система и чем вариант отличается (клавиатура, индикатор, сигналы Y). Можно удалить подсказку, если введение устраивает.

# 1. Разработка аппаратной части

## 1.1. Разработка структурной и функциональной схем

Структурная схема МПС (рисунок 1.1) задана техническим заданием и состоит из микропроцессорного модуля MPM, оперативного и постоянного запоминающих устройств RAM и ROM, устройств ввода-вывода IOU (входные сигналы X, выходные Y), контроллера прерываний IC и пульта управления CPAN, соединённых общей шиной.

Рис. 1.1. Структурная схема МПС

- MPM — микроконтроллер AT89S53, 12 МГц, выполняет программу управления;

- RAM — внутреннее ОЗУ МК (переменные, указатели и флаги буфера, стек) и внешнее двухпортовое ОЗУ IDT7005 (кольцевой буфер сигнала X2);

- ROM — внутренняя флэш-память программ МК (12 Кбайт);

- IC — система прерываний МК: INT0 (клавиатура), INT1 (строб X2), таймеры 0 и 1;

- IOU — выводы портов МК (стробы Y1, Y2), второй порт буфера (ввод X2), выходной регистр Y2;

- CPAN — матричная клавиатура 4×3 и семисегментный индикатор.

Функциональная схема (рисунок 1.2) показывает, какими микросхемами реализованы блоки и как они связаны. Младший байт адреса и данные передаются по порту P0 и фиксируются защёлкой DD3 по сигналу ALE; старшие разряды адреса выдаёт порт P2. Три старших разряда A13–A15 поступают на дешифратор DD4, выходы которого Y0…Y7 — сигналы выбора (CS) внешних устройств; дешифратор работает только при CS_EN = P3.4 = 1.

Рис. 1.2. Функциональная схема МПС

Распределение ресурсов микроконтроллера приведено в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Распределение ресурсов микроконтроллера

| Ресурс | Назначение |
| --- | --- |
| P0 | мультиплексированная шина: младший байт адреса A0–A7 / данные D0–D7 |
| P2.0–P2.4 | адрес A8–A12 (буфер 8 Кбайт — 13 разрядов) |
| P2.5–P2.7 | адрес A13–A15 — входы A0–A2 дешифратора |
| P1.2 | строб Y1 (активный 0), 205 мс |
| P1.3 | строб сопровождения Y2 (активный 0), 1869 мкс |
| P3.2 (INT0) | прерывание клавиатуры |
| P3.3 (INT1) | прерывание от строба X2 |
| P3.4 | CS_EN — разрешение дешифратора адреса |
| P3.6, P3.7 | WR, RD — стробы записи и чтения внешней памяти |
| Таймер 0 | отсчёт T1 = 205 мс и T3 = 2,380 с (тик 1 мс) |
| Таймер 1 | отсчёт T2 = 1869 мкс |
| Внутреннее ОЗУ | указатели буфера «голова» 44h, «хвост» 46h; флаги пустоты 20h.2 и переполнения 21h.3; стек с 08h |

## 1.2. Разработка микропроцессорного устройства

Схема микропроцессорного устройства приведена на рисунке 1.3. Тактовая частота задаётся кварцевым резонатором ZQ1 на 12 МГц; машинный цикл МК равен 12 периодам генератора, т. е. 1 мкс. Конденсаторы C1, C2 выбраны по рекомендации производителя МК (30 пФ ± 10 пФ) [1].

Рис. 1.3. Схема микропроцессорного устройства

Сброс МК выполняется RC-цепью C3–R1: при включении питания конденсатор заряжается через резистор, и на входе RST держится высокий уровень. По документации [1] для сброса достаточно высокого уровня на RST в течение двух машинных циклов при работающем генераторе. Постоянная времени цепи:

τ = R · C = 10 кОм · 10 мкФ = 100 мс

что многократно превышает 2 мкс и время запуска кварцевого генератора, поэтому сброс надёжен. Вывод EA подключён к +5 В — программа выполняется из внутренней памяти; PSEN не используется.

Защёлка DD3 (74AC573) фиксирует младший байт адреса с порта P0 по спаду ALE; дальше по P0 передаются данные. Выбор внешних устройств выполняет дешифратор DD4 (74HC138, рисунок 1.4): на входы A0–A2 поданы разряды адреса A13–A15, входы Ē0 и Ē1 соединены с общим проводом, вход E2 — с выводом CS_EN (P3.4). Номер выхода дешифратора для каждого устройства задан вариантом (таблица 1.2).

Рис. 1.4. Дешифратор адреса внешних устройств

Таблица 1.2

Назначение выходов дешифратора

| Выход | Устройство | Окно адресов |
| --- | --- | --- |
| Y0 | не используется | 00h–1FFFh |
| Y1 | не используется | 2000h–3FFFh |
| Y2 | не используется | 4000h–5FFFh |
| Y3 | не используется | 6000h–7FFFh |
| Y4 | Буфер (IDT7005) | 8000h–9FFFh |
| Y5 | Регистр Y2 | 0A000h–0BFFFh |
| Y6 | Индикатор | 0C000h–0DFFFh |
| Y7 | Клавиатура | 0E000h–0FFFFh |

Назначение выводов микроконтроллера приведено в таблице 1.3, карта адресного пространства — в таблице 1.4.

Таблица 1.3

Назначение выводов микроконтроллера

| Вывод | Обозначение | Назначение | Режим |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.0 | не используется | — |
| 2 | P1.1 | не используется | — |
| 3 | P1.2 | строб Y1 | выход |
| 4 | P1.3 | строб Y2 | выход |
| 5 | P1.4 | не используется | — |
| 6 | P1.5 | не используется | — |
| 7 | P1.6 | не используется | — |
| 8 | P1.7 | не используется | — |
| 9 | RST | сброс (RC-цепь) | вход |
| 10 | P3.0 (RXD) | не используется | — |
| 11 | P3.1 (TXD) | не используется | — |
| 12 | P3.2 (INT0) | прерывание клавиатуры | вход |
| 13 | P3.3 (INT1) | прерывание от строба X2 | вход |
| 14 | P3.4 (T0) | CS_EN — разрешение дешифратора | выход |
| 15 | P3.5 (T1) | не используется | — |
| 16 | P3.6 (WR) | строб записи внешней памяти | выход |
| 17 | P3.7 (RD) | строб чтения внешней памяти | выход |
| 18 | XTAL2 | кварцевый резонатор | — |
| 19 | XTAL1 | кварцевый резонатор | — |
| 20 | GND | общий провод | — |
| 21 | P2.0 | адрес A8 | выход |
| 22 | P2.1 | адрес A9 | выход |
| 23 | P2.2 | адрес A10 | выход |
| 24 | P2.3 | адрес A11 | выход |
| 25 | P2.4 | адрес A12 | выход |
| 26 | P2.5 | адрес A13 → дешифратор, вход A0 | выход |
| 27 | P2.6 | адрес A14 → дешифратор, вход A1 | выход |
| 28 | P2.7 | адрес A15 → дешифратор, вход A2 | выход |
| 29 | PSEN | не используется (программа во внутренней памяти) | — |
| 30 | ALE | строб защёлки младшего байта адреса | выход |
| 31 | EA | подключён к +5 В | вход |
| 32 | P0.7 | адрес A7 / данные D7 | вход/выход |
| 33 | P0.6 | адрес A6 / данные D6 | вход/выход |
| 34 | P0.5 | адрес A5 / данные D5 | вход/выход |
| 35 | P0.4 | адрес A4 / данные D4 | вход/выход |
| 36 | P0.3 | адрес A3 / данные D3 | вход/выход |
| 37 | P0.2 | адрес A2 / данные D2 | вход/выход |
| 38 | P0.1 | адрес A1 / данные D1 | вход/выход |
| 39 | P0.0 | адрес A0 / данные D0 | вход/выход |
| 40 | VCC | питание +5 В | — |

Таблица 1.4

Карта адресного пространства

| Диапазон адресов | Область | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 0000h–2FFFh | Память программ (внутренняя флэш, 12 Кбайт) | программа управления |
| 00h–7Fh | Внутреннее ОЗУ, прямая и косвенная адресация | банк регистров 0, стек с 08h, биты 20h–2Fh (флаги), переменные с 30h |
| 80h–FFh | Внутреннее ОЗУ (косвенная адресация) / SFR (прямая) | регистры специальных функций |
| 00h–1FFFh | Внешняя память данных (movx), окно Y0 | не используется |
| 2000h–3FFFh | Внешняя память данных (movx), окно Y1 | не используется |
| 4000h–5FFFh | Внешняя память данных (movx), окно Y2 | не используется |
| 6000h–7FFFh | Внешняя память данных (movx), окно Y3 | не используется |
| 8000h–9FFFh | Внешняя память данных (movx), окно Y4 | Буфер (IDT7005) (Y4) |
| 0A000h–0BFFFh | Внешняя память данных (movx), окно Y5 | Регистр Y2 (Y5) |
| 0C000h–0DFFFh | Внешняя память данных (movx), окно Y6 | Индикатор (Y6) |
| 0E000h–0FFFFh | Внешняя память данных (movx), окно Y7 | Клавиатура (Y7) |

## 1.3. Разработка панели управления

Клавиатура (рисунок 1.5) — матрица 4×3 из 12 кнопок. Столбцы Col1…Col4 задаются 4-разрядным регистром DD2 (74HC173), который записывается по адресу клавиатуры; сброс регистра подключён к RST, поэтому после включения все столбцы в нуле. Строки Row1…Row3 через повторитель DD8 (74AC244) читаются на шину данных; элемент «И» DD7 объединяет строки и формирует сигнал прерывания INT0 при нажатии любой клавиши. Диоды КД521А в цепях столбцов исключают замыкание выходов регистра при одновременном нажатии нескольких клавиш.

Рис. 1.5. Схема подключения клавиатуры

Каждая строка подтянута к питанию резистором R1 = 2 кОм (R2–R4) и соединена со входом через резистор R2 = 10 кОм (R5–R7); конденсатор C (C16–C18) вместе с R2 образует фильтр, подавляющий дребезг контактов. По методическим указаниям постоянная фильтра должна перекрывать время дребезга: 3·R2·C ≥ Tдр, где Tдр = 5 мс (ТЗ). Отсюда:

C ≥ T_др / (3 · R2) = 5·10⁻³ с / (3 · 10·10³ Ом) = 166,7 нФ

Выбран конденсатор К10-17Б 220 нФ ±10 % (C16–C18) — ближайший больший номинал. Ток через нажатую кнопку:

I = Vcc / R1 + Vcc / R2 = 5 В / 2 кОм + 5 В / 10 кОм = 2,5 мА + 0,5 мА = 3 мА

Мощность, рассеиваемая резистором R1 при удержании кнопки: P = Vcc² / R1 = (5 В)² / 2 кОм = 12,5 мВт — достаточно резисторов МЛТ-0,125. Коды клавиш (табл. 3 ТЗ) и их положение в матрице приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Коды клавиш

| Клавиша | Столбец | Строка | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| «0» | Col4 | Row3 | 0 |
| «1» | Col1 | Row1 | 1 |
| «2» | Col2 | Row1 | 2 |
| «3» | Col3 | Row1 | 3 |
| «4» | Col1 | Row2 | 4 |
| «5» | Col2 | Row2 | 5 |
| «6» | Col3 | Row2 | 6 |
| «7» | Col1 | Row3 | 7 |
| «8» | Col2 | Row3 | 8 |
| «9» | Col3 | Row3 | 9 |
| «Т» | Col4 | Row1 | 10 («Тест») |
| «С» | Col4 | Row2 | 11 («Сброс») |

Индикатор (рисунок 1.6) — семисегментный FYS-5612BX с общим анодом — сегмент горит при низком уровне на выходе регистра. Код символа записывается в регистр DD11 (74AC573), который защёлкивает его по окончании записи (Load = ИЛИ-НЕ(CS, WR), элемент DD5); выходы регистра через токоограничивающие резисторы управляют сегментами (статическая индикация: МК не тратит время на обновление).

Рис. 1.6. Схема подключения индикатора

Сопротивление резистора сегмента (второй закон Кирхгофа, методические указания):

R = (Vcc − U_VD − U_OL) / I_VD ≥ (5,25 В − 2,0 В − 0 В) / 10 мА = 325 Ом

где Vcc = 5,25 В — напряжение питания с допуском +5 %; UVD = 2,0 В — прямое напряжение сегмента FYS-5612 [3]; UOL = 0 — падение на выходе регистра в худшем случае; IVD = 10 мА — ток сегмента, не превышающий нагрузочной способности линии (ТЗ: не более 10 мА). Выбран ближайший больший номинал ряда E24 — 330 Ом (R8–R15, МЛТ-0,125 330 Ом ±5 %). Мощность резистора P = I² · R = (10 мА)² · 330 Ом = 33 мВт.

Коды символов (табл. 2 ТЗ) приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6

Коды символов индикатора

| Символ | Код | dp | g | f | e | d | c | b | a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0C0h | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0F9h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0A4h | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0B0h | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 99h | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 92h | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 82h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0F8h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 80h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 90h | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 86h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| выкл | 0FFh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## 1.4. Разработка двухпортового буфера

Кольцевой буфер сигнала X2 организован во внешнем двухпортовом статическом ОЗУ IDT7005 (DD10, 8 Кбайт × 8, рисунок 1.7). Объём буфера по варианту V = 1520 байт; для адресации нужно 11 разрядов (211 = 2048 ≥ 1520), в схеме подключены все 13 адресных входов A0–A12, буфер занимает ячейки 8000h–85EFh окна Y4. Микросхема работает в режиме ведомой (M/S = 0), сигналы BUSY не используются.

Подключение выполнено по методическим указаниям (приложение А). Оба порта выбираются одним сигналом CS_buf — выходом Y4 дешифратора, и на оба порта с шины МК подаётся один и тот же адрес A0–A12, поэтому МК обращается к одной и той же ячейке с двух сторон. Левый порт работает только на чтение (R/W = 1): его данные D0–D7 подключены к шине P0, выходы открывает RD (OE). Правый порт работает только на запись (OE = 1): данные I/O0R–I/O7R подключены к разъёму внешнего устройства, запись выполняет сигнал WR МК (R/W правого порта). Внешнее устройство выставляет отсчёт X2 на разъём и сообщает о нём стробом X2, который поступает на вход прерывания INT1. Обработчик прерывания выставляет адрес «головы» и выполняет movx @DPTR, A: в цикле записи МК в ячейку попадает байт с разъёма, а не содержимое аккумулятора, после чего МК сдвигает указатель «голова» и обновляет флаги. Чтение кольца (movx A, @DPTR) идёт через левый порт. Указатели и флаги буфера целиком ведёт МК, внешнему устройству адрес знать не нужно.

Рис. 1.7. Подключение кольцевого буфера

✍ ДОПИШИ (p1.buffer в students/…/pz/): опиши своими словами, как внешнее устройство записывает X2 и как МК читает буфер (кто выставляет адрес, какой строб, какое прерывание, кто двигает «голову» и «хвост»). 3–5 предложений.

Временные диаграммы обмена МК с буфером (чтение и запись командами movx) приведены на рисунках 1.8 и 1.9; параметры — по документации AT89S53 для кварца 12 МГц [1] (таблица 1.7).

Рис. 1.8. Временная диаграмма чтения из буфера (movx A, @DPTR)

Рис. 1.9. Временная диаграмма записи в буфер (movx @DPTR, A)

Таблица 1.7

Временные параметры шины AT89S53 при 12 МГц [1]

| Параметр | Обозначение | Значение, нс |
| --- | --- | --- |
| Адрес действителен до спада ALE | tAVLL | ≥ 43 |
| Удержание адреса после спада ALE | tLLAX | ≥ 48 |
| Спад ALE — спад RD/WR | tLLWL | 200…300 |
| Длительность импульса RD | tRLRH | ≥ 400 |
| Спад RD — данные действительны | tRLDV | ≤ 252 |
| Удержание данных после RD | tRHDX | ≥ 0 |
| Длительность импульса WR | tWLWH | ≥ 400 |
| Данные действительны до фронта WR | tQVWH | ≥ 433 |
| Удержание данных после WR | tWHQX | ≥ 33 |

Требования ОЗУ IDT7005S55 к сигналам шины [2] сопоставлены с тем, что обеспечивает МК при 12 МГц (таблица 1.8). Время, которое МК даёт ОЗУ, получено из параметров таблицы 1.7: адрес выставляется не позже чем за tAVLL + tLLWL = 43 + 200 = 243 нс до спада RD/WR, данные при чтении МК принимает через tRLDV = 252 нс после спада RD.

Таблица 1.8

Сравнение времён шины МК и IDT7005S55

| Операция | Требование ОЗУ [2] | Обеспечивает МК | Запас, нс |
| --- | --- | --- | --- |
| Чтение: выдача данных после OE | tAOE ≤ 30 нс | tRLDV = 252 нс | 222 |
| Чтение: выдача данных после адреса | tAA ≤ 55 нс | 243 + 252 = 495 нс | 440 |
| Запись: длительность импульса | tWP ≥ 40 нс | tWLWH ≥ 400 нс | 360 |
| Запись: данные до конца записи | tDW ≥ 30 нс | X2 на разъёме весь цикл WR (≥ 400 нс) | ≥ 370 |
| Запись: удержание данных | tDH ≥ 0 | X2 до след. отсчёта (≥ 250 мс) | ≥ 0 |
| Запись: адрес до начала записи | tAS ≥ 0 | tAVLL + tLLWL ≥ 243 нс | 243 |

Все требования ОЗУ выполняются с запасом в несколько раз: память отвечает за 30–55 нс, а МК отводит на обмен сотни наносекунд. Такты ожидания не требуются (у МК семейства MCS-51 их и нет), буфер IDT7005 подключается к шине МК напрямую.

## 1.5. Разработка интерфейсных устройств ввода-вывода

Сигнал X1 вводится с клавиатуры (подраздел 1.3), сигнал X2 — через второй порт буфера (подраздел 1.4). Сигнал Y1 — программно формируемый строб низкого уровня длительностью T1 = 205 мс на выводе P1.2 (отсчёт — таймер 0). Сигнал Y2 = (9 + 2 + X1 + X2) mod 256 при X1 ≠ 0 (иначе 0) записывается в 8-разрядный регистр DD6 (74AC573, рисунок 1.10), выбираемый выходом Y5 дешифратора; регистр защёлкивает данные по окончании записи (Load = ИЛИ-НЕ(CS, WR), элемент DD5) и держит предыдущее значение до новой записи. Каждая запись сопровождается стробом низкого уровня длительностью T2 = 1869 мкс на выводе P1.3 (таймер 1).

Рис. 1.10. Выходной регистр Y2 и разъёмы

Все выходы МК нагружены только входами микросхем КМОП (единицы микроампер), поэтому ограничение ТЗ на нагрузку линии порта (не более 10 мА) выполняется с большим запасом.

## 1.6. Повышение помехоустойчивости МПС

По ТЗ (п. 2.1, пункт 10) у выводов питания каждого корпуса микросхем установлен керамический конденсатор 33 нФ (C5–C15, К10-17Б 33 нФ ±10 %), на входе цепи питания — электролитический конденсатор 470 мкФ (C4, К50-35 16 В 470 мкФ), рисунок 1.11. Керамические конденсаторы подавляют высокочастотные импульсные помехи при переключении КМОП-микросхем, электролитический — низкочастотные пульсации источника.

Рис. 1.11. Цепь питания и фильтрующие конденсаторы

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- AT89S53. 8-bit Microcontroller with 12K Bytes Flash : datasheet. — Текст : электронный // Microchip Technology (Atmel) : [сайт]. — URL: https://www.microchip.com (дата обращения: 06.10.26).

- IDT7005S/L. High-Speed 8K x 8 Dual-Port Static RAM : datasheet. — Текст : электронный // Renesas Electronics (IDT) : [сайт]. — URL: https://www.renesas.com (дата обращения: 06.10.26).

- FYS-5612AX / FYS-5612BX. 0.56” Single Digit Numeric Display : datasheet. — Текст : электронный // Foryard Optoelectronics : [сайт]. — URL: https://www.foryard.com (дата обращения: 06.10.26).

- SN74HC138. 3-Line to 8-Line Decoders/Demultiplexers : datasheet. — Текст : электронный // Texas Instruments : [сайт]. — URL: https://www.ti.com (дата обращения: 06.10.26).

- 74AC573. Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs : datasheet. — Текст : электронный // onsemi : [сайт]. — URL: https://www.onsemi.com (дата обращения: 06.10.26).

- 74HC173. Quad D-type flip-flop; positive-edge trigger; 3-state : datasheet. — Текст : электронный // Nexperia : [сайт]. — URL: https://www.nexperia.com (дата обращения: 06.10.26).

- IN74AC244. Octal 3-State Noninverting Buffer/Line Driver : datasheet. — Текст : электронный // ОАО «Интеграл» : [сайт]. — URL: https://www.integral.by (дата обращения: 06.10.26).

- Техническое задание к курсовой работе по дисциплине «Микропроцессорные системы». — М. : НИУ «МЭИ», 2026. — 12 с.

- Методические указания к курсовой работе по дисциплине «Микропроцессорные системы». — М. : НИУ «МЭИ», 2026. — 16 с.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень элементов

Таблица А.1

Перечень элементов

| Поз. обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Конденсаторы |  |  |
| C1, C2 | К10-17Б 30 пФ ±10 % | 2 |  |
| C3 | К50-35 16 В 10 мкФ | 1 |  |
| C4 | К50-35 16 В 470 мкФ | 1 |  |
| C5–C15 | К10-17Б 33 нФ ±10 % | 11 |  |
| C16–C18 | К10-17Б 220 нФ ±10 % | 3 |  |
|  | Микросхемы |  |  |
| DD1 | AT89S53-24PU | 1 | Микроконтроллер |
| DD2 | 74HC173 | 1 | Регистр 4-разрядный |
| DD3 | 74AC573 | 1 | Регистр 8-разрядный |
| DD4 | 74HC138 | 1 | Дешифратор 3 на 8 |
| DD5 | 74HC02 | 1 | 4 элемента 2ИЛИ-НЕ |
| DD6 | 74AC573 | 1 | Регистр 8-разрядный |
| DD7 | 74HC11 | 1 | 3 элемента 3И |
| DD8 | IN74AC244 | 1 | Повторитель с тремя состояниями |
| DD9 | 74HC32 | 1 | 4 элемента 2ИЛИ |
| DD10 | IDT7005S55PF | 1 | Двухпортовое ОЗУ 8Кx8 |
| DD11 | 74AC573 | 1 | Регистр 8-разрядный |
|  | Индикаторы |  |  |
| HG1 | Индикатор FYS-5612BX | 1 | Общий анод |
|  | Резисторы |  |  |
| R1 | МЛТ-0,125 10 кОм ±5 % | 1 |  |
| R2–R4 | МЛТ-0,125 2 кОм ±5 % | 3 |  |
| R5–R7 | МЛТ-0,125 10 кОм ±5 % | 3 |  |
| R8–R15 | МЛТ-0,125 330 Ом ±5 % | 8 |  |
|  | Кнопки |  |  |
| SB1–SB12 | Кнопка DTSM-62N-V | 12 |  |
|  | Диоды |  |  |
| VD1–VD4 | Диод КД521А | 4 |  |
|  | Разъёмы |  |  |
| XS1 | Розетка PBS-23 | 1 | 23 конт. |
|  | Резонаторы |  |  |
| ZQ1 | Резонатор кварцевый HC-49S 12 МГц | 1 |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Схема электрическая принципиальная

Рис. Б.1. Схема электрическая принципиальная (группа А-09-23, вариант 2, Э3)