|  |  |  | Проектирование микропроцессорной системы на базе МК i8051 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Описание программной части |
|  |  |  | Листов 27 |
|  |  |  | Выполнил: Иванов Д.А. Группа: А-12-23 Вариант: 5 Проверил: Михалин С.Н. Москва, 2026 |

# АННОТАЦИЯ

В данном документе приведено описание программы «Программа управления объектом», предназначенной для управления объектом микропроцессорной системой (МПС) на базе микроконтроллера AT89S53: ввода данных с клавиатуры и от внешнего устройства, формирования управляющих сигналов Y1 и Y2 и вывода информации на семисегментный индикатор.

Для функционирования данной программы необходима МПС, собранная по схеме электрической принципиальной варианта 5 (пояснительная записка по аппаратной части).

Исходным языком программы «Программа управления объектом» является ассемблер микроконтроллеров семейства MCS-51.

Основными функциями программы являются: инициализация МПС, сканирование клавиатуры, работа с кольцевым буфером на 1654 байт, выработка строба Y1 длительностью 241 мс, выработка сигнала Y2 со стробом 2062 мкс, индикация на одном разряде.

Оформление программного документа «Описание программы» произведено по требованиям ЕСПД (ГОСТ 19.101-77, ГОСТ 19.103-77, ГОСТ 19.104-78, ГОСТ 19.105-78, ГОСТ 19.106-78, ГОСТ 19.402-78, ГОСТ 19.604-78).

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общие сведения | 4 |
| --- | --- |
| 2. Функциональное назначение | 5 |
| 2.1. Классы решаемых задач | 5 |
| 2.2. Назначение программы | 5 |
| 2.3. Сведения о функциональных ограничениях на применение | 5 |
| 3. Описание логической структуры | 6 |
| 3.1. Алгоритм программы | 6 |
| 3.2. Структура программы с описанием функций составных частей и связи между ними | 17 |
| 3.3. Связи программы с другими программами | 18 |
| 4. Входные данные | 19 |
| 4.1. Клавиатура | 19 |
| 4.2. Сигнал X2 | 19 |
| 5. Выходные данные | 20 |
| 5.1. Характер и организация выходных данных | 20 |
| 5.2. Формат, описание и способ кодирования выходных данных | 20 |
| ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ | 22 |
| ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ | 23 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А. Листинги программ | 24 |

# 1. Общие сведения

Обозначение и наименование программы — «Программа управления объектом», вариант 5, группа А-12-23.

Программа низкого уровня не требует для своей работы иных программ. Исходным языком программирования является ассемблер MCS-51 (синтаксис Intel ASM51, совместимый с Keil A51 и MCU 8051 IDE).

Исходные тексты набирались на языке ассемблера 8051 и проверялись утилитой mpscode из репозитория проекта. Она использует ассемблер asm51 и эмулятор emu51, выполняет программы на модели устройств моей схемы и дополнительно проверяет правила оформления для робота кафедры. Синтаксис исходных файлов совместим с Keil A51.

# 2. Функциональное назначение

## 2.1. Классы решаемых задач

- инициализация МПС;

- сканирование клавиатуры — ввод сигнала X1 (число, введённое с клавиатуры);

- формирование сигнала Y1 (строб заданной длительности);

- ввод сигнала X2 (сохранение данных в кольцевом буфере);

- формирование сигнала Y2 и сопровождающего строба;

- вывод символа на индикатор.

## 2.2. Назначение программы

МПС принимает информацию {X} об объекте управления от датчиков, вырабатывает управляющие воздействия {Y} в соответствии с заданным алгоритмом управления и подаёт их на исполнительные механизмы. Программа разбита на подзадачи по функциональному признаку:

- инициализация МПС;

- обработка прерываний: опрос клавиатуры, запись в буфер, таймеры генераторов сигналов Y;

- определение кода нажатой клавиши;

- вывод данных на семисегментный индикатор;

- формирование сигнала Y2;

- обеспечение работы кольцевого буфера (запись и чтение отсчётов X2).

В соответствии с вариантом (табл. 1 ТЗ) разработан код трёх программ:

- программа 1 — обработчик прерывания клавиатуры (сканирование матрицы), код нажатой клавиши в аккумуляторе или 0FFh;

- программа 2 — запись в кольцевой буфер (данные через аккумулятор) с управлением флагами пустоты и переполнения;

- программа 3 — расчёт и выдача сигнала Y2 со стробом длительностью T2 (прерывание таймера).

## 2.3. Сведения о функциональных ограничениях на применение

В качестве основы для построения МПС выбран микроконтроллер семейства MCS-51 — AT89S53, тактовая частота 12 МГц (машинный цикл 1 мкс). Таймер 2 и сторожевой таймер не используются (совместимость с i8051).

Интерфейсы:

- входные данные X2 — 8-разрядное целое без знака по независимой параллельной шине со стробом записи низкого уровня в двухпортовое ОЗУ, нерегулярно, до 4 отсчётов в секунду;

- входные данные X1 — десятичная цифра 0–9 с матричной клавиатуры 3×4 (сканирование по столбцам);

- выходной сигнал Y2 — 8-разрядный параллельный код в выходном регистре со стробом низкого уровня длительностью 2062 мкс на выводе P1.6;

- выходной сигнал Y1 — строб низкого уровня длительностью 241 мс на выводе P1.5;

- индикация — один семисегментный индикатор (общий анод), время индикации символа не более T3 = 2,590 с.

# 3. Описание логической структуры

## 3.1. Алгоритм программы

После сброса программа устанавливает SP = 07h, разрешает дешифратор сигналом CS_EN, задаёт начальные состояния буфера, индикатора и стробов, а затем настраивает таймеры и прерывания (рисунок 1). В основном цикле проверяются X1, состояние кольцевого буфера и занятость строба Y2: если обработка разрешена, очередной отсчёт читается из буфера, по нему рассчитывается Y2 и результат передаётся во внешний регистр; при X1 = 0 буфер не читается (рисунок 2).

Асинхронные события обрабатываются отдельно. INT0 запускает опрос клавиатуры и реакцию на найденную клавишу (рисунки 3 и 4), а INT1 переносит принятый через правый порт IDT7005 отсчёт X2 из ячейки обмена в кольцо (рисунок 6). Timer0 завершает выдержку Y1 или время индикации T3, а Timer1 возвращает строб Y2 в пассивное состояние. В трёх программах варианта отдельно реализованы и проверены процедуры опроса клавиатуры, записи в буфер и расчёта Y2 со стробом.

Рис. 1. Схема алгоритма: Инициализация МПС и основная программа

Сначала указатель стека устанавливается в 07h, чтобы стек рос из области после банка регистров 0 и не пересекался с переменными. Затем включается дешифратор адресов, буфер помечается пустым, X1 обнуляется, а оба строба переводятся в пассивную единицу. Все столбцы клавиатуры опускаются в ноль, чтобы нажатие гарантированно сформировало спад на INT0, индикатор гасится. После настройки таймеров и разрешения прерываний основная программа переходит к ожиданию событий.

Рис. 2. Схема алгоритма: Основной цикл программы

Основной цикл сначала проверяет, что X1 не равен нулю, буфер содержит данные и предыдущий строб Y2 уже завершён. При выполнении этих условий из кольца извлекается один отсчёт X2, рассчитывается новое значение Y2 и запускается его строб. Когда X1 = 0, чтение буфера запрещено требованием ТЗ; если в регистре ещё осталось активное значение, в него один раз записывается ноль со стробом. В остальных случаях цикл ничего не меняет и повторяет проверку.

Рис. 3. Схема алгоритма: Опрос клавиатуры (обработчик INT0)

Процедура по очереди выбирает каждый из трёх столбцов клавиатуры нулевым уровнем и читает четыре младших бита строк. Для каждого обнаруженного замыкания увеличивается общий счётчик, а код первого контакта вычисляется по расположению клавиш 3×4. После полного прохода все столбцы снова записываются нулями, иначе следующее нажатие не создаст запрос INT0; дополнительно сбрасывается IE0. Код возвращается только при одном замкнутом контакте, а при отсутствии клавиши или нескольких нажатиях выдаётся 0FFh.

Рис. 4. Схема алгоритма: Обработчик прерывания INT0: реакция на клавишу

Обработчик сохраняет используемые регистры и вызывает процедуру сканирования клавиатуры. Цифровой код от 0 до 9 записывается в X1 и выводится на индикатор на время T3. Клавиша «Тест» гасит индикатор и запускает строб Y1, а «Сброс» очищает кольцевой буфер и также выключает индикацию. Значение 0FFh считается ошибочным опросом; после выбранной реакции контекст восстанавливается и выполняется возврат из прерывания.

Рис. 5. Схема алгоритма: Запись отсчёта в кольцевой буфер

Перед записью программа снимает старый флаг переполнения и проверяет состояние указателей. В принятой политике используются все 1654 ячейки: совпадение «головы» и «хвоста» означает полный буфер только при сброшенном флаге пустоты. В этом случае «хвост» передвигается, старейший отсчёт теряется и устанавливается F_OVF. Новый байт записывается по адресу «головы», после чего она сдвигается с заворотом от 0A675h к 0A000h, а F_EMPTY сбрасывается.

Рис. 6. Схема алгоритма: Обработчик прерывания INT1: приём отсчёта X2 от внешнего устройства

Спад внешнего строба вызывает INT1, после чего обработчик сохраняет контекст. Считывать данные сразу нельзя: правый порт IDT7005 завершает запись по фронту строба, поэтому сначала ожидается возвращение линии P3.3 в единицу. Затем МК через левый порт читает байт из ячейки обмена 0BFFFh и вызывает процедуру записи в кольцевой буфер. После восстановления регистров обработчик завершается командой RETI.

Рис. 7. Схема алгоритма: Чтение отсчёта из кольцевого буфера

Если установлен флаг пустоты, процедура возвращает ноль и не меняет указатели. Иначе байт читается из ячейки, на которую указывает «хвост», после чего указатель переходит к следующему адресу с заворотом в начало кольца. Успешное чтение снимает признак переполнения. Когда новый «хвост» догоняет «голову», прочитан последний отсчёт и устанавливается F_EMPTY.

Рис. 8. Схема алгоритма: Очистка кольцевого буфера (клавиша «Сброс»)

На время очистки запрещается INT1, чтобы новый отсчёт не изменил буфер между операциями с указателями. «Хвост» приравнивается к «голове»: содержимое памяти физически не стирается, но все старые байты становятся недоступными для чтения. Одновременно устанавливается флаг пустоты и снимается флаг переполнения. После получения согласованного состояния приём X2 снова разрешается.

Рис. 9. Схема алгоритма: Вывод символа на индикатор

Для кодов 0–10 выбирается соответствующая комбинация сегментов цифр или символа E; остальные значения преобразуются в код погашенного индикатора. Так как в моём варианте используется общий анод, нулевой бит включает сегмент, а 0FFh выключает все сегменты. Подготовленный байт записывается в регистр индикатора. Затем Timer0 запускается на 2590 тиков по 1 мс, чтобы символ автоматически погас через T3.

Рис. 10. Схема алгоритма: Обработчик прерывания Timer0: отсчёт T1 и T3

При каждом переполнении Timer0 сохраняются аккумулятор и PSW, а регистр таймера снова загружается значением для тика 1 мс. Программный счётчик уменьшается на единицу. Пока он не обнулился, обработчик сразу возвращается; при нуле таймер останавливается. Дальнейшее действие определяется режимом: для T1 линия Y1 возвращается в единицу, а для T3 гасится индикатор, после чего контекст восстанавливается.

Рис. 11. Схема алгоритма: Начало строба Y1

Для длительности T1 в счётчик заносится 241 тик, а Timer0 загружается значением 0FC18h, соответствующим 1 мс. Линия P1.5 переводится в активный ноль и таймер запускается. Сама процедура сразу возвращается и не ждёт 241 мс в цикле, поэтому МК может обслуживать другие события. Завершение строба выполняет обработчик Timer0.

Рис. 12. Схема алгоритма: Расчёт и выдача сигнала Y2

При X1 = 0 в аккумулятор помещается пассивное значение Y2, равное нулю. В остальных случаях рассчитывается (17 + X1 + X2) mod 256, причём перенос за пределы байта отбрасывается. Сначала результат записывается по адресу 0E000h в выходной регистр, чтобы к началу строба данные уже были устойчивы. Затем Timer1 загружается значением 0F7F2h, линия P1.6 опускается в ноль и начинается отсчёт 2062 мкс.

Рис. 13. Схема алгоритма: Обработчик прерывания Timer1: конец строба Y2

Переполнение Timer1 означает, что требуемые 2062 мкс прошли. Обработчик останавливает таймер, возвращает P1.6 в пассивную единицу и снимает флаг TF1. Он не использует аккумулятор и PSW, поэтому не меняет вычисления основной программы. Возврат выполняется через RETI, после чего можно формировать следующий строб.

## 3.2. Структура программы с описанием функций составных частей и связи между ними

Программа состоит из инициализации, основной программы (ожидание прерываний) и подпрограмм, описанных ниже. Описание каждой подпрограммы взято из заголовочного комментария в исходном тексте (приложение А).

### 3.2.1 Подпрограмма KbScan (программа 1)

Назначение: опрос всех контактов матрицы 3×4 по столбцам.

Входные данные: нет.

Выходные данные: A — код единственной клавиши по таблице 3 ТЗ, иначе 0FFh.

Используемые регистры: B, DPTR, R0–R5, PSW. Перед возвратом снова опускает все столбцы.

### 3.2.2 Подпрограмма BufWrite (программа 2)

Назначение: запись байта в кольцевой буфер с политикой полной ёмкости V.

Входные данные: A — новый отсчёт.

Выходные данные: F_EMPTY = 0; F_OVF = 1 только при вытеснении старого байта.

Используемые регистры: A, B, DPTR, R6, R7, PSW.

### 3.2.3 Подпрограмма Y2Out (программа 3)

Назначение: вычисление Y2 и запуск сопровождающего строба Timer1.

Входные данные: X1 и X2 в ОЗУ.

Выходные данные: байт записан в ADR_Y2, PIN_Y2 удерживается в нуле T2 мкс.

Используемые регистры: A, DPTR, PSW.

### 3.2.4 Обработчик прерывания Timer1 (программа 3)

Назначение: Timer1 — окончание строба Y2.

Распределение ресурсов микроконтроллера — прерывания, адреса внешних устройств и переменные — приведено в таблицах 1–3.

Таблица 1 — Прерывания

| Источник | Вектор | Назначение | Запуск |
| --- | --- | --- | --- |
| INT0 (P3.2) | 0003h | нажатие клавиши | по спаду |
| Timer0 | 000Bh | отсчёт T1 (241 мс) и T3 (2590 мс), тик 1 мс | переполнение |
| INT1 (P3.3) | 0013h | строб записи X2 | по спаду |
| Timer1 | 001Bh | отсчёт T2 (2062 мкс) | переполнение |
| UART | 0023h | не используется (заглушка) | — |

Таблица 2 — Адреса внешних устройств (обращение командами movx при P3.4 = 1)

| Устройство | Выход дешифратора | Адреса |
| --- | --- | --- |
| Индикатор | Y6 | 0C000h–0DFFFh |
| Клавиатура | Y1 | 2000h–3FFFh |
| Буфер (IDT7005) | Y5 | 0A000h–0BFFFh |
| Регистр Y2 | Y7 | 0E000h–0FFFFh |

Таблица 3 — Переменные во внутреннем ОЗУ

| Имя | Адрес | Назначение |
| --- | --- | --- |
| HEAD_L, HEAD_H | 47h, 48h | «голова» — адрес ячейки буфера для следующей записи |
| TAIL_L, TAIL_H | 49h, 4Ah | «хвост» — адрес ячейки буфера для следующего чтения |
| F_EMPTY | 20h.5 (бит 05h) | флаг пустоты буфера |
| F_OVF | 22h.1 (бит 11h) | флаг переполнения буфера |
| X1 | 30h | сигнал X1 — цифра с клавиатуры |
| X2 | 31h | сигнал X2 — отсчёт из буфера |

## 3.3. Связи программы с другими программами

Программа «Программа управления объектом» в ходе своей работы не использует других программ.

# 4. Входные данные

## 4.1. Клавиатура

Клавиатура — матрица 3×4 (3 столбцов × 4 строк), сканирование по столбцам: в регистр столбцов (адрес 2000h, разряды D0…D2) выдаётся 0 в опрашиваемый столбец, строки читаются через повторитель по тому же адресу (разряды D0…D3, 0 — контакт замкнут). Нажатие любой клавиши при всех столбцах в 0 вызывает прерывание INT0. Коды клавиш (табл. 3 ТЗ) и их расположение — в таблице 4.

Таблица 4 — Расположение клавиш и их коды («клавиша» — код)

|  | Col1 | Col2 | Col3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Row1 | «1» — 1 | «2» — 2 | «3» — 3 |
| Row2 | «4» — 4 | «5» — 5 | «6» — 6 |
| Row3 | «7» — 7 | «8» — 8 | «9» — 9 |
| Row4 | «0» — 0 | «Т» — 10 | «С» — 11 |

Результат опроса — код единственной нажатой клавиши (0–9 — цифры, 10 — «Тест», 11 — «Сброс») или 0FFh, если не нажато ничего или нажато больше одной клавиши. Цифра становится значением X1 (начальное значение X1 = 0).

## 4.2. Сигнал X2

X2 — 8-разрядное целое без знака. Внешнее устройство записывает отсчёт в двухпортовое ОЗУ IDT7005 через свой порт и сопровождает запись стробом, который вызывает прерывание INT1. Отсчёты хранятся в кольцевом буфере на 1654 байт (адреса 0A000h–0A675h).

# 5. Выходные данные

## 5.1. Характер и организация выходных данных

Индикация. На индикаторе отображается последняя введённая цифра — до ввода следующей, но не дольше T3 = 2,590 с; при ошибке — код ошибки с горящей точкой dp. Начальное состояние — индикатор погашен.

Кольцевой буфер во внешнем ОЗУ. Ячейки 0A000h–0A675h. «Голова» — адрес ячейки для следующей записи, «хвост» — для следующего чтения; после последней ячейки следует первая. Буфер пуст — флаг пустоты = 1 (голова = хвост). Если буфер заполнен, новый отсчёт затирает самый старый (хвост сдвигается) и устанавливается флаг переполнения; после чтения флаг переполнения сбрасывается.

Управляющие сигналы. Y1 — строб низкого уровня длительностью 241 мс по клавише «Тест». Y2 = (12 + 5 + X1 + X2) mod 256 при X1 ≠ 0, иначе Y2 = 0 (пассивное состояние); вырабатывается, пока в буфере есть данные и X1 ≠ 0. Каждая запись Y2 в выходной регистр сопровождается стробом длительностью 2062 мкс; до записи регистр выдаёт предыдущее значение.

Расчётные параметры работы программы. Константы таймеров (кварц 12 МГц, машинный цикл Tмц = 12 / f = 1 мкс, режим 1 — 16 бит):

TH1:TL1 = 65536 − T2 / T_мц = 65536 − 2062 = 63474 = 0F7F2h (строб Y2, таймер 1)

TH0:TL0 = 65536 − 1 мс / T_мц = 65536 − 1000 = 64536 = 0FC18h (тик 1 мс, таймер 0)

N_T1 = T1 / 1 мс = 241; N_T3 = T3 / 1 мс = 2590 (число тиков)

Минимальное время заполнения буфера (при X1 = 0 сигнал Y2 пассивен и буфер не читается, отсчёты поступают с максимальной интенсивностью):

t_min = V / f_X2 = 1654 / 4 = 413,5 с (6,9 мин).

Максимальная глубина стека для программы 1 — 4 байта (SP от 07h до 0Bh). Значение получено прогоном программы в симуляторе на всех сценариях проверки (каждая клавиша, одновременные нажатия, помеха на INT0) и складывается из адреса возврата при входе в обработчик INT0 (2 байта), адреса возврата при вызове процедуры опроса (2 байта) и сохраняемых в стеке регистров.

## 5.2. Формат, описание и способ кодирования выходных данных

Код символа (табл. 2 ТЗ) преобразуется в код сегментов по таблице 5: разряды D0…D7 регистра индикатора соответствуют сегментам a, b, c, d, e, f, g, dp; индикатор с общим анодом — сегмент горит при 0.

Таблица 5 — Коды сегментов индикатора (dp g f e d c b a)

| Код | Символ | Двоичный | Шестн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | «0» | 11000000 | 0C0h |
| 1 | «1» | 11111001 | 0F9h |
| 2 | «2» | 10100100 | 0A4h |
| 3 | «3» | 10110000 | 0B0h |
| 4 | «4» | 10011001 | 99h |
| 5 | «5» | 10010010 | 92h |
| 6 | «6» | 10000010 | 82h |
| 7 | «7» | 11111000 | 0F8h |
| 8 | «8» | 10000000 | 80h |
| 9 | «9» | 10010000 | 90h |
| 10 | «E» | 10000110 | 86h |
| 11 и больше | погашен | 11111111 | 0FFh |

Таблица 6 — Коды ошибок (символ с горящей точкой dp, индикация до нажатия любой клавиши, но не дольше T3)

| Индикация | Смысл | Когда выставляется |
| --- | --- | --- |
| «1.» | нажато несколько клавиш | опрос клавиатуры нашёл больше одного замкнутого контакта |
| «2.» | нажатие не распознано | прерывание пришло, а замкнутых контактов нет |
| «3.» | переполнение буфера | запись X2 затёрла непрочитанный отсчёт |
| «4.» | повторный «Тест» | «Тест» нажат, пока идёт строб Y1 |

В реализованных фрагментах опрос клавиатуры возвращает 0FFh, если не найдено ровно одно нажатие, а запись в буфер устанавливает F_OVF при вытеснении старого отсчёта. Преобразование этих состояний в индикацию «1.», «2.» или «3.», а также проверка повторного нажатия «Тест» для кода «4.» относятся к обработчику полной системы и показаны в общей схеме алгоритма; отдельные проверочные программы индикатором не управляют.

Сигнал Y2 выдаётся 8-разрядным кодом в выходной регистр (адрес 0E000h), строб — на выводе P1.6; сигнал Y1 — на выводе P1.5.

В 16-разрядном режиме (режим 1) таймер 0 перезагружается в обработчике прерывания; задержка входа в прерывание (несколько машинных циклов на тик) компенсируется поправкой к загружаемому значению или учитывается как погрешность длительности. В режиме 2 (8 разрядов с автоперезагрузкой) перезагрузку выполняет сам таймер, а тик набирается программным счётчиком переполнений.

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Таблица 7 — Сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| МК | микроконтроллер |
| МПС | микропроцессорная система |
| ОЗУ | оперативное запоминающее устройство |
| ПЗУ | постоянное запоминающее устройство |
| ЕСПД | единая система программной документации |
| ТЗ | техническое задание |
| CS | Chip Select, выбор микросхемы |
| IRQ | запрос прерывания |
| SP | указатель стека |
| DPTR | 16-разрядный регистр-указатель данных |
| dp | десятичная точка индикатора |

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводит. докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменённых | заменённых | новых | аннулиро­ванных |  |  |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинги программ

Программа 1 — файл «Иванов ДА-код-1»

; Иванов Д.А., А-12-23, 5, v1
$INCLUDE (vars.inc)             ; параметры варианта формирует генератор
DSEG AT 30h
; дополнительные ячейки ОЗУ не нужны: временные значения хранятся в регистрах
CSEG AT 0h
        sjmp START
org 03h                         ; INT0 — нажатие клавиши
        call KbScan ; %proc%
        reti
org 0bh                         ; заглушка Timer0
        nop
        reti
org 13h                         ; заглушка INT1
        nop
        reti
org 1bh                         ; заглушка Timer1
        nop
        reti
org 23h                         ; заглушка UART
        nop
        reti
org 2bh
START:
; Инициализация МК **********************************************
        mov SP, #07h            ; стек начинается после банка регистров 0
        setb PIN_CSEN           ; разрешить дешифратор внешних устройств
        mov DPTR, #ADR_KB       ; адрес регистра столбцов клавиатуры
        clr A                   ; все столбцы держать в нуле для появления INT0
        movx @DPTR, A
        setb IT0                ; INT0 срабатывает по спаду
        clr IE0                 ; убрать возможный запрос от инициализации
        setb EX0                ; разрешить прерывание клавиатуры
        setb EA                 ; общее разрешение прерываний
        jmp $ ; %stop%

; KbScan — опрос всех контактов матрицы 3×4 по столбцам.
; Вход: нет. Выход: A — код единственной клавиши по таблице 3 ТЗ, иначе 0FFh.
; Портит: B, DPTR, R0–R5, PSW. Перед возвратом снова опускает все столбцы.
KbScan:
        mov DPTR, #ADR_KB       ; одна ячейка служит для записи столбцов и чтения строк
        mov R0, #1              ; маска выбранного столбца
        mov R1, #0              ; число найденных замкнутых контактов
        mov R2, #0FFh           ; код первой найденной клавиши
        mov R3, #0              ; номер столбца, начиная с нуля
KB_COLUMN:
        mov A, R0               ; выбранный столбец должен получить нулевой уровень
        cpl A
        anl A, #(1 SHL KB_COLS) - 1
        movx @DPTR, A           ; остальные столбцы временно подняты в единицу
        movx A, @DPTR           ; прочитать активные нулём строки
        anl A, #(1 SHL KB_ROWS) - 1
        cpl A                   ; после инверсии единица означает нажатую клавишу
        anl A, #(1 SHL KB_ROWS) - 1
        mov R5, A               ; сохранить биты строк текущего столбца
        mov R4, #0              ; номер проверяемой строки
KB_ROW:
        mov A, R5
        anl A, #1               ; проверить младший ещё не разобранный бит
        jz KB_NEXT_ROW
        inc R1                  ; учитывается каждое замыкание во всей матрице
        mov A, R1
        cjne A, #1, KB_NEXT_ROW ; код нужен только для первого замыкания
        mov A, R4
        cjne A, #3, KB_DIGIT    ; последняя строка содержит 0, «Т» и «С»
        mov A, R3
        jz KB_SAVE              ; Row4/Col1 соответствует цифре 0
        add A, #9               ; Row4/Col2 и Row4/Col3 дают коды 10 и 11
        sjmp KB_SAVE
KB_DIGIT:
        mov B, #KB_COLS         ; для первых трёх строк код = row*3+col+1
        mul AB
        add A, R3
        inc A
KB_SAVE:
        mov R2, A               ; запомнить код единственного кандидата
KB_NEXT_ROW:
        mov A, R5               ; перейти к следующему биту строки
        clr C
        rrc A
        mov R5, A
        inc R4
        cjne R4, #KB_ROWS, KB_ROW
        mov A, R0               ; выбрать следующий столбец
        rl A
        mov R0, A
        inc R3
        cjne R3, #KB_COLS, KB_COLUMN
        clr A                   ; вернуть все столбцы в ноль до следующего нажатия
        movx @DPTR, A
        clr IE0                 ; сканирование могло создать лишний фронт запроса
        mov A, R1
        cjne A, #1, KB_BAD      ; ноль или несколько клавиш считаются ошибкой
        mov A, R2
        ret
KB_BAD:
        mov A, #0FFh
        ret
END

Программа 2 — файл «Иванов ДА-код-2»

; Иванов Д.А., А-12-23, 5, v1
$INCLUDE (vars.inc)             ; параметры варианта формирует генератор
DSEG AT 30h
; дополнительные ячейки ОЗУ не нужны
CSEG AT 0h
        sjmp START
org 03h                         ; заглушка INT0
        nop
        reti
org 0bh                         ; заглушка Timer0
        nop
        reti
org 13h                         ; заглушка INT1
        nop
        reti
org 1bh                         ; заглушка Timer1
        nop
        reti
org 23h                         ; заглушка UART
        nop
        reti
org 2bh
START:
; Инициализация МК **********************************************
        mov SP, #07h            ; стек не пересекается с указателями буфера
        setb PIN_CSEN           ; разрешить дешифратор внешней памяти
        mov DPTR, #BUF_START    ; пустой буфер начинается с первой ячейки кольца
        mov HEAD_L, DPL
        mov HEAD_H, DPH
        mov TAIL_L, DPL
        mov TAIL_H, DPH
        setb F_EMPTY            ; после сброса данных нет
        clr F_OVF
        mov A, #55h             ; тестовый отсчёт для вызова процедуры
        call BufWrite ; %proc%
        jmp $ ; %stop%

; BufWrite — запись байта в кольцевой буфер с политикой полной ёмкости V.
; Вход: A — новый отсчёт. Выход: F_EMPTY = 0; F_OVF = 1 только при вытеснении старого байта.
; Портит: A, B, DPTR, R6, R7, PSW.
BufWrite:
        mov B, A                ; сохранить отсчёт на время проверки указателей
        clr F_OVF               ; обычная запись снимает прежний признак переполнения
        jb F_EMPTY, BW_STORE    ; в пустом кольце совпадение указателей не означает полноту
        mov A, HEAD_L
        cjne A, TAIL_L, BW_STORE
        mov A, HEAD_H
        cjne A, TAIL_H, BW_STORE
        mov DPL, TAIL_L         ; буфер полон: удалить самый старый отсчёт
        mov DPH, TAIL_H
        inc DPTR
        mov R6, DPL             ; сохранить полученный адрес для сравнения с концом
        mov R7, DPH
        mov DPTR, #BUF_END
        mov A, R6
        cjne A, DPL, BW_TAIL_KEEP
        mov A, R7
        cjne A, DPH, BW_TAIL_KEEP
        mov DPTR, #BUF_START    ; после BUF_END кольцо продолжается с начала
        sjmp BW_TAIL_SAVE
BW_TAIL_KEEP:
        mov DPL, R6
        mov DPH, R7
BW_TAIL_SAVE:
        mov TAIL_L, DPL
        mov TAIL_H, DPH
        setb F_OVF              ; новый байт вытеснил самый старый
BW_STORE:
        mov DPL, HEAD_L         ; «голова» указывает на место новой записи
        mov DPH, HEAD_H
        mov A, B
        movx @DPTR, A           ; записать отсчёт левым портом IDT7005
        inc DPTR
        mov R6, DPL             ; проверить необходимость заворота головы
        mov R7, DPH
        mov DPTR, #BUF_END
        mov A, R6
        cjne A, DPL, BW_HEAD_KEEP
        mov A, R7
        cjne A, DPH, BW_HEAD_KEEP
        mov DPTR, #BUF_START
        sjmp BW_HEAD_SAVE
BW_HEAD_KEEP:
        mov DPL, R6
        mov DPH, R7
BW_HEAD_SAVE:
        mov HEAD_L, DPL         ; сохранить адрес следующей свободной ячейки
        mov HEAD_H, DPH
        clr F_EMPTY             ; после записи буфер заведомо не пуст
        ret
END

Программа 3 — файл «Иванов ДА-код-3»

; Иванов Д.А., А-12-23, 5, v1
$INCLUDE (vars.inc)             ; параметры варианта формирует генератор
DSEG AT 30h
X1:     DS 1                    ; цифра с клавиатуры, ноль задаёт пассивный Y2
X2:     DS 1                    ; очередной отсчёт из кольцевого буфера
CSEG AT 0h
        sjmp START
org 03h                         ; заглушка INT0
        nop
        reti
org 0bh                         ; заглушка Timer0
        nop
        reti
org 13h                         ; заглушка INT1
        nop
        reti
org 1bh                         ; Timer1 — окончание строба Y2
        clr TR1                 ; остановить таймер до следующего вызова
        setb PIN_Y2             ; вернуть строб в пассивную единицу
        clr TF1                 ; снять обработанный запрос переполнения
        reti
org 23h                         ; заглушка UART
        nop
        reti
org 2bh
START:
; Инициализация МК **********************************************
        mov SP, #07h            ; стек расположен ниже переменных X1 и X2
        setb PIN_CSEN           ; разрешить дешифратор внешних устройств
        setb PIN_Y2             ; начальное состояние строба пассивное
        mov TMOD, #11h          ; оба таймера настроены на 16-разрядный режим 1
        clr TR1
        clr TF1
        setb ET1               ; разрешить завершение строба от Timer1
        setb EA
        mov X1, #3              ; тестовые входные данные для вызова процедуры
        mov X2, #200
        call Y2Out ; %proc%
        jmp $ ; %stop%

; Y2Out — вычисление Y2 и запуск сопровождающего строба Timer1.
; Вход: X1 и X2 в ОЗУ. Выход: байт записан в ADR_Y2, PIN_Y2 удерживается в нуле T2 мкс.
; Портит: A, DPTR, PSW.
Y2Out:
        setb PIN_CSEN           ; гарантировать доступ к регистру Y2
        clr TR1                 ; повторный вызов начинает новый полный интервал
        setb PIN_Y2             ; завершить прежний строб, если он ещё выполнялся
        clr TF1
        mov A, X1
        jz Y2_ZERO              ; при X1 = 0 выход должен быть пассивным
        add A, X2
        add A, #Y2_CONST        ; переполнение отбрасывается: результат по mod 256
        sjmp Y2_WRITE
Y2_ZERO:
        clr A
Y2_WRITE:
        mov DPTR, #ADR_Y2
        movx @DPTR, A           ; сначала обновить данные выходного регистра
        mov TH1, #T2_RELOAD_H   ; затем подготовить длительность строба T2
        mov TL1, #T2_RELOAD_L
        setb TR1
        clr PIN_Y2              ; активный ноль выдаётся только после записи Y2
        ret
END