|  |  |  | Проектирование микропроцессорной системы на базе МК i8051 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Описание программной части |
|  |  |  | Листов — |
|  |  |  | Выполнил: Казарин А.А. Группа: А-12-23 Вариант: 8 Проверил: Михалин С.Н. Москва, 2026 |

# АННОТАЦИЯ

В данном документе приведено описание программы «Программа управления объектом», предназначенной для управления объектом микропроцессорной системой (МПС) на базе микроконтроллера AT89S53: ввода данных с клавиатуры и от внешнего устройства, формирования управляющих сигналов Y1 и Y2 и вывода информации на семисегментный индикатор.

Для функционирования данной программы необходима МПС, собранная по схеме электрической принципиальной варианта 8 (пояснительная записка по аппаратной части).

Исходным языком программы «Программа управления объектом» является ассемблер микроконтроллеров семейства MCS-51.

Основными функциями программы являются: инициализация МПС, сканирование клавиатуры, работа с кольцевым буфером на 1684 байт, выработка строба Y1 длительностью 271 мс, выработка сигнала Y2 со стробом 2152 мкс, индикация на одном разряде.

Оформление программного документа «Описание программы» произведено по требованиям ЕСПД (ГОСТ 19.101-77, ГОСТ 19.103-77, ГОСТ 19.104-78, ГОСТ 19.105-78, ГОСТ 19.106-78, ГОСТ 19.402-78, ГОСТ 19.604-78).

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общие сведения |  |
| --- | --- |
| 2. Функциональное назначение |  |
| 2.1. Классы решаемых задач |  |
| 2.2. Назначение программы |  |
| 2.3. Сведения о функциональных ограничениях на применение |  |
| 3. Описание логической структуры |  |
| 3.1. Алгоритм программы |  |
| 3.2. Структура программы с описанием функций составных частей и связи между ними |  |
| 3.3. Связи программы с другими программами |  |
| 4. Входные данные |  |
| 4.1. Клавиатура |  |
| 4.2. Сигнал X2 |  |
| 5. Выходные данные |  |
| 5.1. Характер и организация выходных данных |  |
| 5.2. Формат, описание и способ кодирования выходных данных |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ |  |
| ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А. Листинги программ |  |

# 1. Общие сведения

Обозначение и наименование программы — «Программа управления объектом», вариант 8, группа А-12-23.

Программа низкого уровня не требует для своей работы иных программ. Исходным языком программирования является ассемблер MCS-51 (синтаксис Intel ASM51, совместимый с Keil A51 и MCU 8051 IDE).

Для предварительной сборки и проверки программ применён mpscode из репозитория: он использует встроенный ассемблер и эмулятор 8051. Отдельную проверку на учебной установке следует выполнить в среде, предусмотренной кафедрой.

# 2. Функциональное назначение

## 2.1. Классы решаемых задач

- инициализация МПС;

- сканирование клавиатуры — ввод сигнала X1 (число, введённое с клавиатуры);

- формирование сигнала Y1 (строб заданной длительности);

- ввод сигнала X2 (сохранение данных в кольцевом буфере);

- формирование сигнала Y2 и сопровождающего строба;

- вывод символа на индикатор.

## 2.2. Назначение программы

МПС принимает информацию {X} об объекте управления от датчиков, вырабатывает управляющие воздействия {Y} в соответствии с заданным алгоритмом управления и подаёт их на исполнительные механизмы. Программа разбита на подзадачи по функциональному признаку:

- инициализация МПС;

- обработка прерываний: опрос клавиатуры, запись в буфер, таймеры генераторов сигналов Y;

- определение кода нажатой клавиши;

- вывод данных на семисегментный индикатор;

- формирование сигнала Y2;

- обеспечение работы кольцевого буфера (запись и чтение отсчётов X2).

В соответствии с вариантом (табл. 1 ТЗ) разработан код трёх программ:

- программа 1 — обработчик прерывания клавиатуры (сканирование матрицы), код нажатой клавиши в аккумуляторе или 0FFh;

- программа 2 — чтение из кольцевого буфера (данные через аккумулятор) с управлением флагами пустоты и переполнения;

- программа 3 — расчёт и выдача сигнала Y2 со стробом длительностью T2 (прерывание таймера).

## 2.3. Сведения о функциональных ограничениях на применение

В качестве основы для построения МПС выбран микроконтроллер семейства MCS-51 — AT89S53, тактовая частота 12 МГц (машинный цикл 1 мкс). Таймер 2 и сторожевой таймер не используются (совместимость с i8051).

Интерфейсы:

- входные данные X2 — 8-разрядное целое без знака по независимой параллельной шине со стробом записи низкого уровня в двухпортовое ОЗУ, нерегулярно, до 4 отсчётов в секунду;

- входные данные X1 — десятичная цифра 0–9 с матричной клавиатуры 4×3 (сканирование по столбцам);

- выходной сигнал Y2 — 8-разрядный параллельный код в выходном регистре со стробом низкого уровня длительностью 2152 мкс на выводе P1.2;

- выходной сигнал Y1 — строб низкого уровня длительностью 271 мс на выводе P1.1;

- индикация — один семисегментный индикатор (общий анод), время индикации символа не более T3 = 2,740 с.

# 3. Описание логической структуры

## 3.1. Алгоритм программы

После сброса программа задаёт указатель стека, разрешает дешифратор адреса, устанавливает исходное состояние периферии и подготавливает таймеры и прерывания. Клавиатурный обработчик INT0 сканирует матрицу и возвращает код единственной нажатой клавиши; неоднозначное или пустое нажатие обозначается значением FFh. Отсчёт внешнего устройства поступает через ячейку-почтовый ящик двухпортового буфера и обрабатывается по прерыванию INT1.

В основном цикле при ненулевом X1 и наличии данных считывается самый старый X2 и рассчитывается выход Y2. Для варианта 8 расчёт выполняется по формуле (20 + X1 + X2) mod 256; при X1 = 0 записывается нулевое значение. Значение сначала записывается во внешний регистр, затем активируется строб на время T2; завершение импульса обслуживает Timer1. Общий ход показан на рисунках 3.1 и 3.2, обработчики и подпрограммы — на рисунках 3.3–3.13.

Рис. 3.1. Схема алгоритма: Инициализация МПС и основная программа

Сразу после сброса инициализация задаёт SP = 07h и включает дешифратор, без чего обращения к внешним устройствам не выберут нужный узел. Затем задаются начальные значения указателей и флагов буфера, выводы стробов переводятся в пассивное состояние, а индикатор гасится. Все столбцы клавиатуры устанавливаются в ноль, чтобы нажатие могло сформировать INT0. После настройки режимов таймеров и прерываний микроконтроллер остаётся в ожидании событий.

Рис. 3.2. Схема алгоритма: Основной цикл программы

Основной цикл проверяет, можно ли обработать очередной отсчёт: X1 должен быть ненулевым, в буфере должны быть данные, а предыдущий строб Y2 должен завершиться. Тогда из кольца читается X2 и вызывается расчёт Y2. При нулевом X1 система при необходимости один раз выдаёт пассивное значение, а затем возвращается к началу цикла. Сканирование клавиатуры и контроль длительности сигналов выполняются в обработчиках прерываний, поэтому цикл не ожидает окончания таймера.

Рис. 3.3. Схема алгоритма: Опрос клавиатуры (обработчик INT0)

Опрос поочерёдно выбирает каждый столбец матрицы и читает состояние трёх строк. Старшие, неиспользуемые биты результата маскируются; низкий уровень строки означает замкнутую клавишу в выбранном столбце. Номер найденной позиции переводится в код по таблице раскладки варианта 8. В конце все столбцы возвращаются в ноль, а IE0 сбрасывается, чтобы переходы, возникшие во время сканирования, не вызвали повторный вход в обработчик.

Рис. 3.4. Схема алгоритма: Обработчик прерывания INT0: реакция на клавишу

Обработчик INT0 сначала сохраняет регистры, которые использует опрос клавиатуры, и получает код нажатия. Если обнаружено ровно одно нажатие, код цифры можно передать основной логике; значение FFh означает отсутствие однозначного результата. Клавиши «Тест» и «Сброс» в полной системе запускают соответствующие действия с сигналом Y1 и буфером. Перед выходом сохранённые значения восстанавливаются, чтобы прерывание не повредило состояние прерванной программы.

Рис. 3.5. Схема алгоритма: Запись отсчёта в кольцевой буфер

Подпрограмма записи получает отсчёт в аккумуляторе и помещает его по адресу, на который указывает «голова». После записи указатель сдвигается на следующую ячейку, а на конце выделенной области возвращается к BUF_START. Если свободного места нет, освобождается место за счёт самого старого значения и устанавливается флаг переполнения. Этот порядок сохраняет последовательность отсчётов и не позволяет записи выйти за пределы кольца.

Рис. 3.6. Схема алгоритма: Обработчик прерывания INT1: приём отсчёта X2 от внешнего устройства

Внешнее устройство сообщает о новом X2 сигналом, который вызывает INT1. Обработчик сохраняет используемые регистры, читает значение из отдельной ячейки-почтового ящика правого порта IDT7005 и вызывает подпрограмму записи в кольцо. Так внешний адрес не занимает место среди ячеек кольцевого буфера. После завершения обработчика контекст восстанавливается, и управление возвращается к прерванной программе.

Рис. 3.7. Схема алгоритма: Чтение отсчёта из кольцевого буфера

Перед чтением проверяется флаг пустоты: если данных нет, подпрограмма возвращает ноль и оставляет указатели без изменений. Иначе значение считывается по адресу «хвоста», после чего хвост продвигается на одну ячейку. При переходе за конец буфера адрес возвращается к его началу. Если новый хвост совпал с головой, буфер помечается пустым; флаг переполнения очищается, потому что после чтения появилось свободное место.

Рис. 3.8. Схема алгоритма: Очистка кольцевого буфера (клавиша «Сброс»)

Очистка временно запрещает INT1, чтобы внешний запрос не обновил буфер между изменением указателей и флагов. Хвост приравнивается к голове, поэтому очередь становится пустой без необходимости стирать сами ячейки памяти. Затем устанавливаются флаг пустоты и сбрасывается флаг переполнения. После этого INT1 снова разрешается.

Рис. 3.9. Схема алгоритма: Вывод символа на индикатор

Для вывода сначала проверяется диапазон кода символа. Допустимое значение преобразуется в сегментный код из таблицы, а недопустимое заменяется состоянием «погашен». Полученный байт записывается в регистр индикатора по адресу ADR_IND. Таймер T3 задаёт ограниченное время индикации, после которого обработчик таймера выключает сегменты.

Рис. 3.10. Схема алгоритма: Обработчик прерывания Timer0: отсчёт T1 и T3

Каждое переполнение Timer0 начинает очередной миллисекундный интервал и уменьшает счётчик оставшихся тиков. Пока значение счётчика ненулевое, работа продолжается без ожидания в основном цикле. При достижении нуля таймер останавливается и выполняется действие, соответствующее его текущей задаче: завершается строб Y1 либо гасится индикатор после T3. Сохранение аккумулятора и PSW предотвращает порчу регистров прерванного кода.

Рис. 3.11. Схема алгоритма: Начало строба Y1

Перед началом сигнала задаётся число миллисекундных тиков для длительности T1. Затем загружается начальное значение Timer0, и линия Y1 переводится в активный низкий уровень. Подпрограмма сразу возвращается, поэтому микроконтроллер может продолжать обработку клавиатуры и других событий. Timer0 завершит импульс и вернёт Y1 в единицу после заданного интервала.

Рис. 3.12. Схема алгоритма: Расчёт и выдача сигнала Y2

Если X1 равен нулю, подпрограмма выбирает нулевой выход; в противном случае складывает X1, X2 и константу варианта Y2_CONST, отбрасывая перенос за пределы байта. Для варианта 8 эта константа равна 20. Сначала байт записывается в регистр Y2, затем линия P1.2 опускается и запускается Timer1 на T2 = 2152 мкс. Подпрограмма не ждёт окончания импульса: его закрывает отдельное прерывание таймера.

Рис. 3.13. Схема алгоритма: Обработчик прерывания Timer1: конец строба Y2

Когда Timer1 переполняется, заданная длительность строба истекла. Обработчик останавливает таймер и переводит PIN_Y2 в единицу, завершая активную часть сигнала. После этого выполнение возвращается к основному циклу, где может обрабатываться следующий отсчёт. Отдельный обработчик позволяет выдержать длительность без программного ожидания.

## 3.2. Структура программы с описанием функций составных частей и связи между ними

Программа состоит из инициализации, основной программы (ожидание прерываний) и подпрограмм, описанных ниже. Описание каждой подпрограммы взято из заголовочного комментария в исходном тексте (приложение А).

### 3.2.1 Подпрограмма KbScan (программа 1)

Назначение: сканирование матрицы клавиатуры по столбцам (обработчик INT0).

Входные данные: нет.

Выходные данные: A — код единственной нажатой клавиши по табл. 3 ТЗ или 0FFh.

Используемые регистры: A, DPTR, флаги PSW и временные переменные в DSEG.

### 3.2.2 Подпрограмма RecordKey (программа 1)

Назначение: учесть одну найденную замкнутую точку матрицы.

Входные данные: KCOL и KROWNO.

Выходные данные: KCOUNT увеличен; KCODE задан для первой клавиши.

Используемые регистры: A, DPTR, флаги PSW.

### 3.2.3 Подпрограмма BufRead (программа 2)

Назначение: чтение самого старого отсчёта из кольцевого буфера.

Входные данные: нет.

Выходные данные: A — отсчёт; F_EMPTY — буфер опустел; F_OVF сброшен (буфер больше не полон).

Используемые регистры: DPTR, флаги PSW; при пустом буфере возвращает A = 0.

### 3.2.4 Подпрограмма Y2Out (программа 3)

Назначение: расчёт Y2 = (G+M+X1+X2) mod 256 (X1 = 0 → Y2 = 0), запись в регистр Y2 и строб T2.

Входные данные: X1, X2.

Выходные данные: регистр Y2; PIN_Y2 = 0 на T2 мкс (конец — в прерывании Timer1).

Используемые регистры: A, DPTR, флаги PSW, Timer1.

### 3.2.5 Обработчик прерывания Timer1 (программа 3)

Назначение: Timer1 — конец строба Y2.

Распределение ресурсов микроконтроллера — прерывания, адреса внешних устройств и переменные — приведено в таблицах 3.1–3.3.

Таблица 3.1

Прерывания

| Источник | Вектор | Назначение | Запуск |
| --- | --- | --- | --- |
| INT0 (P3.2) | 0003h | нажатие клавиши | по спаду |
| Timer0 | 000Bh | отсчёт T1 (271 мс) и T3 (2740 мс), тик 1 мс | переполнение |
| INT1 (P3.3) | 0013h | строб записи X2 | по спаду |
| Timer1 | 001Bh | отсчёт T2 (2152 мкс) | переполнение |
| UART | 0023h | не используется (заглушка) | — |

Таблица 3.2

Адреса внешних устройств (обращение командами movx при P3.4 = 1)

| Устройство | Выход дешифратора | Адреса |
| --- | --- | --- |
| Индикатор | Y7 | 0E000h–0FFFFh |
| Клавиатура | Y1 | 2000h–3FFFh |
| Буфер (IDT7005) | Y5 | 0A000h–0BFFFh |
| Регистр Y2 | Y6 | 0C000h–0DFFFh |

Таблица 3.3

Переменные во внутреннем ОЗУ

| Имя | Адрес | Назначение |
| --- | --- | --- |
| HEAD_L, HEAD_H | 47h, 48h | «голова» — адрес ячейки буфера для следующей записи |
| TAIL_L, TAIL_H | 49h, 4Ah | «хвост» — адрес ячейки буфера для следующего чтения |
| F_EMPTY | 21h.0 (бит 08h) | флаг пустоты буфера |
| F_OVF | 22h.4 (бит 14h) | флаг переполнения буфера |
| KCOL | 30h | переменная программы 1 |
| TEMP | 30h | переменная программы 2 |
| X1 | 30h | сигнал X1 — цифра с клавиатуры |
| X2 | 31h | сигнал X2 — отсчёт из буфера |
| KROWS | 31h | переменная программы 1 |
| KROWNO | 32h | переменная программы 1 |
| KCOUNT | 33h | переменная программы 1 |
| KCODE | 34h | переменная программы 1 |

## 3.3. Связи программы с другими программами

Программа «Программа управления объектом» в ходе своей работы не использует других программ.

# 4. Входные данные

## 4.1. Клавиатура

Клавиатура — матрица 4×3 (4 столбцов × 3 строк), сканирование по столбцам: в регистр столбцов (адрес 2000h, разряды D0…D3) выдаётся 0 в опрашиваемый столбец, строки читаются через повторитель по тому же адресу (разряды D0…D2, 0 — контакт замкнут). Нажатие любой клавиши при всех столбцах в 0 вызывает прерывание INT0. Коды клавиш (табл. 3 ТЗ) и их расположение — в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Расположение клавиш и их коды («клавиша» — код)

|  | Col1 | Col2 | Col3 | Col4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Row1 | «1» — 1 | «2» — 2 | «3» — 3 | «Т» — 10 |
| Row2 | «4» — 4 | «5» — 5 | «6» — 6 | «С» — 11 |
| Row3 | «7» — 7 | «8» — 8 | «9» — 9 | «0» — 0 |

Результат опроса — код единственной нажатой клавиши (0–9 — цифры, 10 — «Тест», 11 — «Сброс») или 0FFh, если не нажато ничего или нажато больше одной клавиши. Цифра становится значением X1 (начальное значение X1 = 0).

## 4.2. Сигнал X2

X2 — 8-разрядное целое без знака. Внешнее устройство записывает отсчёт в двухпортовое ОЗУ IDT7005 через свой порт и сопровождает запись стробом, который вызывает прерывание INT1. Отсчёты хранятся в кольцевом буфере на 1684 байт (адреса 0A000h–0A693h).

# 5. Выходные данные

## 5.1. Характер и организация выходных данных

Индикация. На индикаторе отображается последняя введённая цифра — до ввода следующей, но не дольше T3 = 2,740 с; при ошибке — код ошибки с горящей точкой dp. Начальное состояние — индикатор погашен.

Кольцевой буфер во внешнем ОЗУ. Ячейки 0A000h–0A693h. «Голова» — адрес ячейки для следующей записи, «хвост» — для следующего чтения; после последней ячейки следует первая. Буфер пуст — флаг пустоты = 1 (голова = хвост). Если буфер заполнен, новый отсчёт затирает самый старый (хвост сдвигается) и устанавливается флаг переполнения; после чтения флаг переполнения сбрасывается.

Управляющие сигналы. Y1 — строб низкого уровня длительностью 271 мс по клавише «Тест». Y2 = (12 + 8 + X1 + X2) mod 256 при X1 ≠ 0, иначе Y2 = 0 (пассивное состояние); вырабатывается, пока в буфере есть данные и X1 ≠ 0. Каждая запись Y2 в выходной регистр сопровождается стробом длительностью 2152 мкс; до записи регистр выдаёт предыдущее значение.

Расчётные параметры работы программы. Константы таймеров (кварц 12 МГц, машинный цикл Tмц = 12 / f = 1 мкс, режим 1 — 16 бит):

TH1:TL1 = 65536 − T2 / T_мц = 65536 − 2152 = 63384 = 0F798h (строб Y2, таймер 1)

TH0:TL0 = 65536 − 1 мс / T_мц = 65536 − 1000 = 64536 = 0FC18h (тик 1 мс, таймер 0)

N_T1 = T1 / 1 мс = 271; N_T3 = T3 / 1 мс = 2740 (число тиков)

Минимальное время заполнения буфера (при X1 = 0 сигнал Y2 пассивен и буфер не читается, отсчёты поступают с максимальной интенсивностью):

t_min = V / f_X2 = 1684 / 4 = 421,0 с (7,0 мин).

Максимальная глубина стека для программы 1 — 9 байт (SP от 07h до 10h). Значение получено прогоном программы в симуляторе на всех сценариях проверки (каждая клавиша, одновременные нажатия, помеха на INT0) и складывается из адреса возврата при входе в обработчик INT0 (2 байта), адреса возврата при вызове процедуры опроса (2 байта) и сохраняемых в стеке регистров.

## 5.2. Формат, описание и способ кодирования выходных данных

Код символа (табл. 2 ТЗ) преобразуется в код сегментов по таблице 5.1: разряды D0…D7 регистра индикатора соответствуют сегментам a, b, c, d, e, f, g, dp; индикатор с общим анодом — сегмент горит при 0.

Таблица 5.1

Коды сегментов индикатора (dp g f e d c b a)

| Код | Символ | Двоичный | Шестн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | «0» | 11000000 | 0C0h |
| 1 | «1» | 11111001 | 0F9h |
| 2 | «2» | 10100100 | 0A4h |
| 3 | «3» | 10110000 | 0B0h |
| 4 | «4» | 10011001 | 99h |
| 5 | «5» | 10010010 | 92h |
| 6 | «6» | 10000010 | 82h |
| 7 | «7» | 11111000 | 0F8h |
| 8 | «8» | 10000000 | 80h |
| 9 | «9» | 10010000 | 90h |
| 10 | «E» | 10000110 | 86h |
| 11 и больше | погашен | 11111111 | 0FFh |

Таблица 5.2

Коды ошибок (символ с горящей точкой dp, индикация до нажатия любой клавиши, но не дольше T3)

| Индикация | Смысл | Когда выставляется |
| --- | --- | --- |
| «1.» | нажато несколько клавиш | опрос клавиатуры нашёл больше одного замкнутого контакта |
| «2.» | нажатие не распознано | прерывание пришло, а замкнутых контактов нет |
| «3.» | переполнение буфера | запись X2 затёрла непрочитанный отсчёт |
| «4.» | повторный «Тест» | «Тест» нажат, пока идёт строб Y1 |

Обработчик клавиатуры возвращает FFh, если нажатий нет или замкнулось несколько клавиш; вызывающий код должен трактовать это как нераспознанный ввод. Программы варианта 8 реализуют отдельные задания по сканированию, чтению буфера и формированию Y2; вывод кодов ошибок на индикатор относится к алгоритму полной системы и в этих трёх отдельных исходных файлах не реализован.

Сигнал Y2 выдаётся 8-разрядным кодом в выходной регистр (адрес 0C000h), строб — на выводе P1.2; сигнал Y1 — на выводе P1.1.

Перезагрузка таймера 0 выполняется в обработчике прерывания; задержка входа в прерывание (несколько машинных циклов на тик) компенсируется поправкой к загружаемому значению или учитывается как погрешность длительности.

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Таблица 5.3

Сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| МК | микроконтроллер |
| МПС | микропроцессорная система |
| ОЗУ | оперативное запоминающее устройство |
| ПЗУ | постоянное запоминающее устройство |
| ЕСПД | единая система программной документации |
| ТЗ | техническое задание |
| CS | Chip Select, выбор микросхемы |
| IRQ | запрос прерывания |
| SP | указатель стека |
| DPTR | 16-разрядный регистр-указатель данных |
| dp | десятичная точка индикатора |

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводит. докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменённых | заменённых | новых | аннулиро­ванных |  |  |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинги программ

Программа 1 — файл «Казарин АА-код-1»

; Казарин А.А., А-12-23, 8, v1
$INCLUDE (vars.inc)             ; адреса, биты, константы варианта; в файл для робота mpscode вклеит его текст
DSEG AT 30h
KCOL:   DS 1                    ; текущий столбец 0…3
KROWS:  DS 1                    ; маска нажатых строк
KROWNO: DS 1                    ; номер строки для таблицы кодов
KCOUNT: DS 1                    ; число найденных клавиш
KCODE:  DS 1                    ; код единственной клавиши
CSEG AT 0h
        sjmp START
org 03h                         ; INT0 — нажатие клавиши: процедура вызывается отсюда
        call KbScan ; %proc%
        reti
org 0bh ; "заглушка" для Tmr0_ovf
        nop
        reti
org 13h ; "заглушка" для INT1
        nop
        reti
org 1bh ; "заглушка" для Tmr1_ovf
        nop
        reti
org 23h ; "заглушка" для UART
        nop
        reti
org 2bh
START:
; Инициализация МК **********************************************
        mov SP, #07h
        setb PIN_CSEN              ; включить дешифратор адресов
        mov DPTR, #ADR_KB          ; подготовить регистр столбцов
        clr A
        movx @DPTR, A              ; все столбцы активны для INT0
        setb IT0                   ; прерывание INT0 по спаду
        setb EX0                   ; разрешить клавиатурное прерывание
        setb EA                    ; разрешить глобальные прерывания
        jmp $ ; %stop%

; KbScan — сканирование матрицы клавиатуры по столбцам (обработчик INT0).
; Вход: нет. Выход: A — код единственной нажатой клавиши по табл. 3 ТЗ или 0FFh.
; Портит: A, DPTR, флаги PSW и временные переменные в DSEG.
KbScan:
        push PSW                  ; сохранить рабочие флаги и адрес данных
        push DPL
        push DPH
        mov KCOUNT, #0             ; начать подсчёт нажатий
        mov KCODE, #0FFh           ; значение на случай неоднозначного ввода
        mov KCOL, #0               ; начать с первого столбца
KbColumn:
        mov A, KCOL
        mov DPTR, #ColMask         ; выбрать маску столбца
        movc A, @A+DPTR
        mov DPTR, #ADR_KB
        movx @DPTR, A              ; опустить только выбранный столбец
        movx A, @DPTR              ; прочитать строки матрицы
        anl A, #((1 SHL KB_ROWS) - 1)
        cpl A
        anl A, #((1 SHL KB_ROWS) - 1)
        mov KROWS, A

        mov A, KROWS
        jnb ACC.0, KRow2           ; строка 1 замкнулась на столбец?
        mov KROWNO, #0
        call RecordKey
KRow2:
        mov A, KROWS
        jnb ACC.1, KRow3           ; строка 2 замкнулась на столбец?
        mov KROWNO, #1
        call RecordKey
KRow3:
        mov A, KROWS
        jnb ACC.2, KNextColumn     ; строка 3 замкнулась на столбец?
        mov KROWNO, #2
        call RecordKey
KNextColumn:
        inc KCOL                   ; перейти к следующему столбцу
        mov A, KCOL
        cjne A, #KB_COLS, KbColumn

        mov DPTR, #ADR_KB
        clr A
        movx @DPTR, A              ; вернуть матрицу в режим ожидания
        clr IE0                    ; убрать спады INT0 во время сканирования
        mov A, KCOUNT
        cjne A, #1, KbInvalid      ; принимать только одно нажатие
        mov A, KCODE
        pop DPH                    ; восстановить регистры, не меняя код в A
        pop DPL
        pop PSW
        ret
KbInvalid:
        mov A, #0FFh
        pop DPH                    ; восстановить регистры, не меняя код в A
        pop DPL
        pop PSW
        ret

; RecordKey — учесть одну найденную замкнутую точку матрицы.
; Вход: KCOL и KROWNO. Выход: KCOUNT увеличен; KCODE задан для первой клавиши.
; Портит: A, DPTR, флаги PSW.
RecordKey:
        inc KCOUNT                 ; каждое замыкание — отдельное нажатие
        mov A, KCOUNT
        cjne A, #1, RecordDone     ; код сохраняется только для первой клавиши
        mov A, KCOL
        rl A
        add A, KCOL                ; индекс столбца умножен на число строк
        add A, KROWNO
        mov DPTR, #KeyMap
        movc A, @A+DPTR            ; получить код клавиши по таблице раскладки
        mov KCODE, A
RecordDone:
        ret

; ColMask: при опросе один столбец имеет ноль, остальные — единицы.
ColMask:
        db 0FEh, 0FDh, 0FBh, 0F7h
; KeyMap расположена столбцами: 1/4/7, 2/5/8, 3/6/9, Т/С/0.
KeyMap:
        db 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9, 10, 11, 0
END

Программа 2 — файл «Казарин АА-код-2»

; Казарин А.А., А-12-23, 8, v1
$INCLUDE (vars.inc)             ; адреса, биты, константы варианта; в файл для робота mpscode вклеит его текст
DSEG AT 30h
TEMP:   DS 1
CSEG AT 0h
        sjmp START
org 03h ; "заглушка" для INT0
        nop
        reti
org 0bh ; "заглушка" для Tmr0_ovf
        nop
        reti
org 13h ; "заглушка" для INT1
        nop
        reti
org 1bh ; "заглушка" для Tmr1_ovf
        nop
        reti
org 23h ; "заглушка" для UART
        nop
        reti
org 2bh
START:
; Инициализация МК **********************************************
        mov SP, #07h
        setb PIN_CSEN              ; разрешить выбор внешней памяти
        mov HEAD_L, #LOW BUF_START ; начать запись с первой ячейки
        mov HEAD_H, #HIGH BUF_START
        mov TAIL_L, #LOW BUF_START ; начать чтение с той же ячейки
        mov TAIL_H, #HIGH BUF_START
        setb F_EMPTY               ; исходный буфер пуст
        clr F_OVF                  ; переполнения ещё не было
        setb EX1                   ; разрешить внешний запрос X2
        setb EA                    ; разрешить прерывания глобально
        call BufRead ; %proc%
        jmp $ ; %stop%

; BufRead — чтение самого старого отсчёта из кольцевого буфера.
; Вход: нет. Выход: A — отсчёт; F_EMPTY — буфер опустел; F_OVF сброшен (буфер больше не полон).
; Портит: DPTR, флаги PSW; при пустом буфере возвращает A = 0.
BufRead:
        clr EX1                    ; не менять указатели во время чтения
        jb F_EMPTY, BufEmpty
        mov DPL, TAIL_L            ; указать на старейший отсчёт
        mov DPH, TAIL_H
        movx A, @DPTR              ; получить значение из XRAM
        mov TEMP, A                ; сохранить результат при обновлении указателя
        mov A, TAIL_L              ; увеличить младшую часть адреса
        add A, #1
        mov TAIL_L, A
        mov A, TAIL_H              ; перенести переполнение в старшую часть
        addc A, #0
        mov TAIL_H, A
        cjne A, #HIGH BUF_END, BufCompareHead
        mov A, TAIL_L
        cjne A, #LOW BUF_END, BufCompareHead
        mov TAIL_L, #LOW BUF_START ; вернуться к началу кольца
        mov TAIL_H, #HIGH BUF_START
BufCompareHead:
        mov A, TAIL_L              ; последний элемент прочитан?
        cjne A, HEAD_L, BufStillHasData
        mov A, TAIL_H
        cjne A, HEAD_H, BufStillHasData
        setb F_EMPTY               ; голова догнана хвостом: данных нет
BufStillHasData:
        clr F_OVF                  ; после чтения место снова свободно
        mov A, TEMP                ; вернуть отсчёт вызывающей программе
        setb EX1                   ; разрешить новые X2
        ret
BufEmpty:
        mov A, #0                  ; пустой буфер возвращает ноль
        setb EX1                   ; восстановить разрешение INT1
        ret
END

Программа 3 — файл «Казарин АА-код-3»

; Казарин А.А., А-12-23, 8, v1
$INCLUDE (vars.inc)             ; адреса, биты, константы варианта; в файл для робота mpscode вклеит его текст
DSEG AT 30h
X1:     DS 1                    ; цифра с клавиатуры (0 — Y2 пассивен)
X2:     DS 1                    ; отсчёт из буфера
CSEG AT 0h
        sjmp START
org 03h ; "заглушка" для INT0
        nop
        reti
org 0bh ; "заглушка" для Tmr0_ovf
        nop
        reti
org 13h ; "заглушка" для INT1
        nop
        reti
org 1bh                         ; Timer1 — конец строба Y2
        clr TR1                    ; остановить отсчёт длительности
        setb PIN_Y2                ; вернуть строб в пассивное состояние
        reti
org 23h ; "заглушка" для UART
        nop
        reti
org 2bh
START:
; Инициализация МК **********************************************
        mov SP, #07h
        setb PIN_CSEN              ; включить дешифратор адреса
        setb PIN_Y2                ; строб неактивен до первого вызова
        mov TMOD, #11h             ; таймеры в режиме 1
        clr TR1                    ; Timer1 остановлен
        setb ET1                   ; разрешить прерывание Timer1
        setb EA                    ; разрешить прерывания глобально
        mov X1, #0                 ; пример: нулевой ввод держит Y2 пассивным
        mov X2, #0
        call Y2Out ; %proc%
        jmp $ ; %stop%

; Y2Out — расчёт Y2 = (G+M+X1+X2) mod 256 (X1 = 0 → Y2 = 0), запись в регистр Y2 и строб T2.
; Вход: X1, X2. Выход: регистр Y2; PIN_Y2 = 0 на T2 мкс (конец — в прерывании Timer1).
; Портит: A, DPTR, флаги PSW, Timer1.
Y2Out:
        mov A, X1                  ; нулевой X1 требует нулевого выхода
        jz Y2Zero
        add A, X2                  ; сложение выполняется по модулю 256
        add A, #Y2_CONST           ; прибавить G + M из vars.inc
        sjmp Y2Write
Y2Zero:
        clr A                      ; пассивное значение при X1 = 0
Y2Write:
        mov DPTR, #ADR_Y2          ; выбрать внешний регистр Y2
        movx @DPTR, A              ; записать значение до начала стробы
        mov TH1, #T2_RELOAD_H      ; загрузить длительность T2
        mov TL1, #T2_RELOAD_L
        clr TF1                    ; сбросить старое переполнение
        clr PIN_Y2                 ; активная часть стробы начинается
        setb TR1                   ; Timer1 завершит строб по прерыванию
        ret
END